S3- JA S6-LUOKAN

VÄESTÖNSUOJIEN TEKNILLISET MÄÄRÄYKSET

Sisäasiainministeriö

Pelastusosasto

YLEISTÄ

1.1 Suojan suuruus ja yleisrakenne

Väestönsuojan suuruutta koskevat säännökset on annettu väestönsuojeluasetuksessa.

Näiden mukaan S3-luokan väestönsuoja saadaan tehdä enintään 750 henkilöä tai, jos se tehdään

kalliosuojaksi, enintään 1 500 henkilöä varten.  Useampaa kuin

1 500 henkilöä varten tarkoitettu suoja tulee tehdä S6-luokan väestönsuojaksi.

Väestönsuojan lujuutta koskevat pääpiirteiset säännökset on annettu

väestönsuojeluasetuksessa.  Tarkemmat säännökset S3-luokan ja S6-luokan väestönsuojien

lujuudesta ja yleisrakenteesta on annettu sisäasiainministeriön päätöksessä S3- ja S6-luokan

väestönsuojista.  Nämä teknilliset määräykset täydentävät mainittua sisäasiainministeriön päätöstä.

S3-luokan väestönsuoja voidaan tehdä teräsbetoniseksi väestönsuojaksi tai kalliosuojaksi.

S6-luokan väestönsuoja on aina kalliosuoja.

1.2 Suojan sijoittaminen ja korkeusasema

1 § 1     Väestönsuoja on sijoitettava suojautumisen kannalta tarkoituksenmukaiseen

paikkaan.  Pääsyn suojaan tulee olla nopea ja helppo ja ulospääsyn sieltä mahdollisimman turvattu

siinäkin tapauksessa että olisi syntynyt rakennussortumia.

Väestönsuoja on aina pyrittävä sijoittamaan mahdollisimman keskeisesti niiden henkilöiden

oleskelu- ja työpaikkojen suhteen, joita varten suoja on tarkoitettu.

1 § 2     Suojan sijoittamista suunniteltaessa tulee maaperän ja ympäröivän maaston antama

lisäsuojaus käyttää mahdollisimman tarkoin hyväksi.

Suoja on pyrittävä aina sijoittamaan kokonaan tai ainakin mahdollisimman suurelta osin

ympäröivän maanpinnan alapuolelle.  Teräsbetonisen väestönsuojan sijoittamista pohjaveden

pinnan alapuolelle on kuitenkin vältettävä.  Jos teräsbetonisen tai kalliosuojan lattia joudutaan

sijoittamaan pohjaveden pinnan alapuolelle, suoja tulee varustaa ulkopuolisesta sähkönsaannista

riippumattomilla vedenpoistolaitteilla siten, kuin jäljempänä kohdassa 6.3 sanotaan.  Jollei

luotettavalla tavalla muuta osoiteta, pohjaveden pinnan korkeudeksi katsotaan painovoimaisen

viemäröinnin tai salaojituksen korkeus suojan kohdalla.

Erityisesti teräsbetonisen väestönsuojan sijoittamisessa on pyrittävä siihen, että suojan

rakenteet pysyvät mahdollisimman viileinä.  Suoja ei saa rajoittua sellaiseen tilaan tai rakenteeseen,

jonka lämpötila on yleensä asuinhuoneiden lämpötilaa korkeampi.  Jos tätä ei voida välttää, suojan

rakenteet on tällaisen tilan tai rakenteen kohdalta lämpöeristettävä niin, että ne eivät lämpene

merkittävästi.

1 § 3     Väestönsuojaa tai sen kulkuteitä ei saa sijoittaa sellaisten tilojen, laitosten tai

laitteiden läheisyyteen, joista saattaa olla vaaraa väestönsuojalle tai suojautuville henkilöille.

Suojan sijoittamista suunniteltaessa on sen lähellä olevien tilojen, laitosten ja laitteiden

vaarallisuus arvosteltava sekä rauhanajan olosuhteet että poikkeusolot huomioon ottaen.

1.3 Väestönsuojaan kuljettava matka

2 §  Väestönsuojeluasetuksen (237/59) 7 ja 8 §:ssä tarkoitettuun väestönsuojaan

kuljettava matka saa olla enintään 250 metriä.  Rakennusluvan myöntävä viranomainen voi

kuitenkin, väestönsuojelulautakunnan lausunnon hankittuaan, sallia matkan pidentämisen enintään

400 metriin, jos siihen on erityistä syytä.

Väestönsuojeluasetuksen 7 ja 8 §:ssä tarkoitetaan asuin-, liike-, virasto-, teollisuus- ja muita

vastaavia uudisrakennuksia sekä rautatie- ja lentoasemia linja-autojen keskusasemia ja satamia

varten rakennettavia väestönsuojia.  Suojautumismatkaa koskevat säännökset eivät siis koske ns.

yleisiä väestönsuojia eivätkä väestönsuojeluelimiä varten rakennettavia johtopaikkoja ja muita

vastaavia toiminnallisia suojia.

Suojautumismatkalla tarkoitetaan todellisen kulkutien pituutta henkilöiden olinpaikoilta

tai huoneiston ulko-ovelta suojaovelle tai kalliotunnelina olevan tahi suojatun sisääntulotien

alkuun.

Suojautumismatkan pidentäminen 250 metristä saattaa tulla kysymykseen, mikäli ne

henkilöt, joita matkan pidennys koskee, voivat päästä työpaikoiltaan, kokoontumishuoneista tai

näihin verrattavista tiloista nopeasti lähtemään suojaan ja, jos matka on helposti kuljettavaa tai,

mikäli matkan pidennys koskee enintään 20 prosenttia suojan henkilömäärästä, jolloin voidaan

otaksua, että näille henkilöille löytyy riittävästi jatkuvaan oleskeluun soveltuvaa tilaa

väestönsuojasta.

1.4 Suojautumistilanteet

Väestönsuojan suunnittelussa pidetään perustana seuraavaa otaksumaa suojautumisen

kulusta:

-    Suojan täyttyminen tapahtuu 5 minuutin kuluessa hälytyksestä.  Tämän jälkeen

suojaan pääsy on mahdollista vain painesulun kautta suluttamalla.

-    Suojautuminen alkaa sulkutilanteella.  Sulkutilanne voi kestää enintään 3 tuntia

riippuen suojan tilavuudesta suojapaikkaa kohti.  Jos laajojen tai muutoin pitkäaikaisten tulipalojen

mahdollisuus väestönsuojan läheisyydessä on poikkeuksellisen suuri, rakennusluvan myöntävä

viranomainen voi, väestönsuojelulautakunnan lausunnon hankittuaan, määrätä sulkutilanteen

otaksutuksi pituudeksi 6 tuntia hälytyksestä.  Sulkutilanteen aikana suoja on täysin eristettynä

ulkoilmasta.

-    Sulkutilannetta seuraa suodatustilanne, joka päättyy 2 vuorokauden kuluttua

hälytyksestä.  Suodatustilanteen aikana suojaan otetaan ilmaa vain esi- ja erityissuodattimien kautta

suojan ollessa muutoin eristettynä ulkoilmasta.

-    Suodatustilannetta seuraa ohitustilanne, joka päättyy 10 vuorokauden kuluttua

hälytyksestä.  Ohitustilanteen ensimmäisten 2 vuorokauden aikana suojaan otetaan ilmaa

erityissuodattimien ohi suojan ollessa muutoin eristettynä ulkoilmasta.  Tämän jälkeen voidaan

siirtyä kevennettyyn suojaukseen levittäytymällä suojan ulkopuolisiin, säteilyltä riittävästi suojaa

antaviin tiloihin siellä, missä väestönsuojan ympäristö sen sallii sekä käyttämällä myös muita kuin

pelkästään suojakäyttöä varten rakennettuja ilmanvaihtolaitteita.

Suojautumistilanteesta toiseen tulee voida siirtyä niin, että siitä ei aiheudu vaaraa

suojautuville henkilöille.  Kevennetystä suojauksesta tulee voida nopeasti ja luotettavasti siirtyä

varsinaiseen suojautumistilanteeseen.  Yleensä siirtyminen tapahtuu sulkutilanteen kautta, jolloin

saadaan aikaa tarpeellisiin järjestelyihin, kuten suojan ilmanvaihtolaitteiston kytkemiseen ja

käynnistämiseen sekä vähennetään vaarallisen virhekäytön mahdollisuutta.  Sulkutilanteeseen on

aina voitava siirtyä nopeasti.

1.5 Suojan rakenteet ja laitteet

3 §  Väestönsuojan suunnittelussa ja rakentamisessa on erityisesti otettava huomioon

suojan käyttötarkoituksen ja käyttöolosuhteiden asettamat vaatimukset.  Suojan ja sen laitteiden

rakenne, toiminta ja käyttö on suunniteltava niin, että suoja on mahdollisimman toimintavarma ja

helppokäyttöinen suojautumisolosuhteissa.

Väestönsuojan tulee olla muodoltaan ja rakenteiltaan yksinkertainen ja selväpiirteinen.

Ulos johtavat ovet ja luukut on sijoiteltava niin, että suoja voidaan nopeasti ja luotettavasti eristää

ulkoilmasta.  Väestönsuojan tulee olla tiivis.  Suojan ulkopuolisten käytävien ja kuilujen

muotoilulla sekä ympärysrakenteiden ja niihin asennettavien laitteiden sijoittelulla tulee pyrkiä

alentamaan ympärysrakenteisiin ja laitteisiin kohdistuvia painekuormituksia siinä määrin, kuin se

kohtuullisin kustannuksin on mahdollista.

Väestönsuojan ilmanvaihtojärjestelmän sekä muiden suojautumisen kannalta

välttämättömien laitteiden suunnittelussa ja rakentamisessa tulee ensisijaisesti pitää silmällä

laitoksen toimintavarmuutta ja yksinkertaisuutta, huollon ja varaosatoimitusten varmuutta

poikkeusoloissa sekä käytön helppoutta ottaen huomioon tottumattoman käyttöhenkilöstön

asettamat vaatimukset.  Suojautuville henkilöille vaaraa aiheuttavien käyttövirheiden mahdollisuus

on mahdollisimman tarkoin poistettava.

Erityistä huomiota tulee kiinnittää myös suojan ja sen laitteiden käyttöä ja hoitoa

selventäviin ohjeisiin, kaavioihin ja piirroksiin.

2 VÄESTÖNSUOJAN TILAT

2.1 Suojatila

Väestönsuojan suojatilan lattiapinta-alan vähimmäissuuruudesta on säädetty

väestönsuojeluasetuksen 7 §:n 2 ja 3 momentissa, 8 ja 9 §:ssä sekä 10 §:n 2 momentissa.

Suojatilalla tarkoitetaan väestönsuojan varsinaista oleskelutilaa.

Väestönsuojeluasetuksen 7 §:n 2 momentin mukaan on asuin-, liike-, virasto- ja muita

vastaavia uudisrakennuksia varten rakennettavat väestönsuojat tehtävä niin suuriksi, että niiden

varsinaisen suojatilan pinta-ala on vähintään 2 prosenttia rakennuksen yhteenlasketusta

kerrosalasta.  Varsinaiseen kerrosalaan kuuluvien varastotilojen osalta suojatilan pinta-ala tulee olla

vähintään 1 prosentti kerrosalasta.  Varsinaiseen kerrosalaan kuulumattomia aputiloja, kuten

kellarikerroksia, ei oteta huomioon.

Sellaista rakennusta varten rakennettava väestönsuoja, joka pääosiltaan sisältää teollisuus-

tai muita tuotantotiloja, teknillisten laitteiden tiloja, varastotiloja tai muita näihin verrattavia tiloja,

on asetuksen 7 §:n 3 momentin mukaan tehtävä niin suureksi, että rakennuksessa sodan aikana

tai siihen verrattavissa oloissa työskenteleviksi tai oleskeleviksi otaksutut henkilöt mahtuvat

suojaan.  Jos tätä henkilömäärää ei muutoin voida arvioida, perusteena on käytettävä

rauhanaikaista henkilömäärää.  Mikäli tätäkään henkilömäärää ei voida selvittää, sovelletaan

asetuksen 7 §:n 2 momentin määräystä eli suojatila lasketaan kerrosalan perusteella.

Asetuksen 8 §:n mukaan rautatie- ja lentoasemien, linja-autojen keskusasemien ja

satamien väestönsuojat on rakennettava riittäviksi liikennehenkilöstölle sekä sodan tai siihen

verrattavien olojen aikaiselle arvioidulle keskimääräiselle matkustajamäärälle.

Asetuksen 9 §:n mukaan väestönsuojeluelimiä varten rakennettavat väestönsuojat on

tehtävä riittäviksi sille henkilömäärälle, jonka voidaan arvioida tulevan asianomaisessa elimessä

työskentelemään.  Suojattavia toimintoja ja laitteita varten on myös tehtävä tilat.

Asetuksen 10 §:n 2 momentin mukaan katsotaan yhden henkilön suojatilan tarpeeksi 0.6

m2 henkilöä kohti.

Suoja tulee suunnitella niin, että siihen rajoittuvien kalliopintojen ja muiden jäähdyttävien

pintojen määrä on suojan suuruus ja muoto huomioonottaen mahdollisimman suuri, jolloin

kallion ja rakenteiden lämmönsitomiskyky tulee tarkoituksenmukaisella tavalla käytetyksi hyväksi.

Jos jäähdyttävät pinnat on rauhanajan käytön vuoksi tai muusta syystä välttämätöntä lämpöeristää

tai muuten verhoilla, verhoukset on tehtävä niin, että ne voidaan helposti ja nopeasti poistaa.

Vain sellaiset verhoukset, jotka eivät mainittavasti estä lämmön siirtymistä tai aiheuta muuta

haittaa suojakäytölle, saadaan tehdä pysyviksi.

Tarkemmat määräykset jäähdyttävistä pinnoista ja niiden huomioonottamisesta suojan

jäähdytyksessä ovat jäljempänä kohdassa 5.13.

4 § 1     Väestönsuojan tilat on jaettava suojan toimintavarmuuden edellyttämällä tavalla

osastoihin.  Yksi osasto saa olla tarkoitettu enintään 1 500 henkilöä varten.  Suojatila on jaettava

suojahuoneisiin, joista kukin saa olla tarkoitettu enintään 250 henkilöä varten.

Useammalle kuin 1 500 henkilölle tarkoitettu väestönsuoja on jaettava

tarkoituksenmukaisella tavalla enintään 1 500 henkilölle tarkoitettuihin osastoihin, joita erottavat

toisistaan jäljempänä kohdassa 4.4 tarkoitetut osastoivat seinät, ja jotka ovat ilmanvaihdon sekä

muiden laitteiden toiminnan suhteen toisistaan siinä määrin riippumattomia, kuin jäljempänä

tarkemmin määrätään.

Suojatila tulee edelleen jakaa suojahuoneisiin, joita toisistaan erottavat rakenteet saavat

olla myös keveitä seinämiä.  Tarvittaessa nämä rakenteet saadaan jättää tekemättä rakennustyön

yhteydessä, jolloin niiden paikat on kuitenkin osoitettava piirustuksissa ja merkittävä lattiaan.

Suojahuoneiden seinien rakentamisessa on otettava huomioon ilmanvaihdossa tarvittavat

menoilman virtaustiet.  Henkilömäärä yhdessä suojahuoneessa saa olla enintään 250.

2.2 Suojatilan korkeus

Suojatilan huonekorkeuden tulee olla ainakin 2.4 m. Vähäisiltä osin kuten palkkien ja

kanavien kohdalla suojatilan vapaa korkeus saa olla pienempikin, ei kuitenkaan alle 2.0 m. Seinän

tai pilarin vierellä saadaan tämäkin korkeus alittaa; suojatilaan ei kuitenkaan lasketa 1.6 m

matalampaa osaa.

2.3 Muut väestönsuojaan kuuluvat tai liittyvät tilat

4 § 2      Suojatilan lisäksi väestönsuojassa tulee olla tarpeelliset sulkuhuone- ja

puhdistustilat, painesulut, käymälät sekä konehuoneet ja valvomotilat.  Väestönsuojaan voi kuulua

muitakin tiloja.  Sisääntulo- ja ulospääsytiet sekä muut niihin verrattavat tilat ovat väestönsuojaan

liittyviä tiloja.

2.3.1 Sulkuhuone ja puhdistustila

Jokaisen sisääntulotien yhteyteen tehdään sulkuhuone, joka samalla tarvittaessa toimii

puhdistustilana niille pienille henkilömäärille, jotka ehkä joudutaan ottamaan suojaan

suojautumisen aikana.  Sulkuhuoneen vapaan lattiapinta-alan tulee olla vähintään 4 m2

jokaista sisääntulotien kaistaa kohti.

Sulkuhuone on pyrittävä tekemään muodoltaan sellaiseksi, että siitä voidaan tarvittaessa

erottaa kevyillä rakenteilla ja verhoilla varsinaisen kulkuväylän sivuun jäävä osa puhdistustilaksi,

johon painesulku johtaa.  Puhdistustila saadaan tehdä myös painesulun jäljessä olevaksi erilliseksi

huoneeksi, jolloin noudatetaan soveltuvin kohdin, mitä sulkuhuoneesta on määrätty.

Puhdistustilan suuruuden tulee tällöin olla ainakin puolet siitä, mitä sulkuhuoneen suuruudeksi on

edellä määrätty; sulkuhuonetta saadaan vastaavasti pienentää, ei kuitenkaan pienemmäksi kuin 3m2

2.3.2 Painesulku

Väestönsuojan jokaisen sisääntulotien, jonka kautta tulevista henkilöistä osallakaan on

suojautumismatkaa yli 250 m sekä useampaa kuin 750 henkilöä varten tarkoitetun väestönsuojan

pääsisääntulotien yhteyteen on tehtävä painesulku, jota käyttäen pienehköt henkilömäärät voivat

päästä suojaan kahden peräkkäisen suojaoven kautta suluttamalla niin, ettei suojan suojauskyky

heikkene.

Painesulun vapaan lattiapinta-alan tulee olla vähintään

3 m2. Sen tilavuus tulee rajoittaa mahdollisimman pieneksi, jotta se voidaan

sulutuksen aikana riittävän nopeasti tuulettaa.

2.3.3 Käymälä

Väestönsuojaan tehdään vähintään yksi käymälä jokaista alkavaa 30 suojapaikkaa kohti.

Käymälät sijoitetaan suojan eri osastoihin henkilömäärien suhteessa siten, että ilmanpoisto niistä

voidaan helposti järjestää.  Käymälöitä tehdään sopivassa suhteessa miehiä ja naisia varten.

Käymälöiden keveät väliseinät saadaan tarvittaessa jättää tekemättä rakennustyön

yhteydessä.  Seinien paikat on kuitenkin tällöin osoitettava piirustuksissa ja merkittävä lattiaan.

Käymälätilan leveys on vähintään 700 mm ja syvyys 800 mm. Jos käymälään sijoitetaan

kaato- tai pesuallas, tilan tulee olla vastaavasti suurempi.  Useamman kuin 10 käymälän ryhmät on

varustettava etuhuoneella.

Ainakin puolet käymälöistä on tehtävä kuivakäymälöiksi.  Kuivakäymälän kaluste on

tehtävä sisäasiainministeriön antamien erityismääräysten mukaisesti.  Vesikäymäläkomeroita on

varauduttava käyttämään kuivakäymälöinä hankkimalla niihin varalle joko kuivakäymäläkalusteet tai

vesikäymäläkalusteeseen sopivia muovipusseja.

Enintään 1/3 miesten käymälöistä saadaan korvata virtsaloilla tai virtsakouruilla, jolloin

yksi virtsalo tai 500 mm virtsakourua vastaa yhtä käymälää.

2.3.4 Ensiapu- ja sairashuone

Yksi tai useampia sulkuhuoneen läheisyydessä sijaitsevista suojahuoneistoista tehdään

ensiapu- ja sairashuoneiksi.  Niiden yhteenlasketun pinta-alan tulee olla 10...15 % kunkin osaston

pinta-alasta.

S6-luokan väestönsuojassa tulee ainakin yhtä ensiapu- ja sairashuonetta suojan muista

tiloista erottavat seinät tehdä valmiiksi jo rakennustyön yhteydessä, jotta tätä huonetta voidaan

rauhan aikana käyttää suojaan varattavan materiaalin varastointipaikkana.  Huoneen lattiapinta-alan

tulee olla ainakin 15 m2.

2.3.5 Konehuoneet ja valvomo

Konehuoneet ja muut teknilliset tilat sijoitetaan sekä erotetaan suojan muista tiloista niin,

että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa suojautuville henkilöille.  Sijoittelussa on lisäksi

kiinnitettävä erityistä huomiota laitoksen selväpiirteisyyden ja käytön helppouden asettamiin

vaatimuksiin.

S6-luokan väestönsuojassa tulee suojan keskisten konetilojen läheisyyteen tehdä koneiden

ja laitteiden sekä suojan muun toiminnan ohjaamista ja valvontaa varten valvomo, jossa on

valvonta-, viesti- ja muiden laitteiden sekä kalusteiden vaatiman tilan lisäksi työskentelytilaa ainakin

2...4 henkilölle suojan suuruuden mukaan.

Konehuoneiden ja valvomon sijoittelussa ja niiden rakenteiden ja sisustuksen

suunnittelussa on otettava erityisesti huomioon melukysymykset, joita käsitellään tarkemmin

jäljempänä.

2.3.6 Muut tilat

Väestönsuojaan voi kuulua tai liittyä edellä mainittujen tilojen lisäksi muitakin tiloja.

Painerakenteiden ulkopuolella olevat sisääntulotiet, varauloskäytävät sekä erinäiset

laitteiden ja kanavien edellyttämät ja muut niihin verrattavat tilat ovat väestönsuojaan liittyviä

tiloja.

3 KULKUTIET JA ERÄÄT KANAVAT

3.1 Sisääntulotiet

5 § 1     Sisääntulotietä tehtäessä on otettava huomioon suojautuvien henkilöiden lukumäärä

sekä todennäköiset saapumissuunnat.  Sisääntulotien leveyden tulee olla tien käyttäjämäärään

nähden riittävän suuri.

Sisääntuloteitä ovat henkilöiden olinpaikoilta tai huoneiston ulko-ovelta suojaovelle

johtavat kulkuväylät.  Niiden suunnittelussa on otettava huomioon, mitä edellä kohdassa 1.2 on

sanottu.

Sisääntulotien kaistaluvun ja leveyden sekä vastaavan ovileveyden kussakin

sisääntulotiessä tai sen osassa tulee käyttäjämäärästä riippuen olla vähintään:

| Sisääntulotien tai sen osan käyttäjämäärä | Kaistojen lukumäärä | Henkilöiden lukumääriä vastaava |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - kulkutien leveys | - vapaa ovileveys |
| 1…150 | 1…2 | 1,20 m | 0,85 m |
| 151…300 | 2 | 1,20 m | 1,10 m |
| 301…450 | 3 | 1,60 m | 1,50 m |
| 451…600 | 4 | 2,00 m | 1,90 m |
| 601…750 | 5 | 2,50 m | 2,40 m |
| 751…900 | 6 | 3,00 m | 2,90 m |
| 901…1050 | 7 | 3,50 m | 3,40 m |
| 1051…1250 | 8 | 4,00 m | 3,90 m |
| 1251…1500 | 9 | 4,50 m | 4,40 m |

...edelleen 1 kaista eli 0.5 m alkavaa 250 henkilöä kohti

Suojaovien leveyksiä määritettäessä ei yhtä kulkukaistaa saa jakaa usealle suojaovelle.

Painesulun kautta suojaan johtava kulkuväylä saadaan ottaa huomioon sisääntulotien kaistojen

lukumäärässä.

Suojaovia valittaessa on pyrittävä käyttämään vakio-ovikokoja.  Suunnittelussa on

otettava huomioon erityissuodattimien ja muiden suojaan sijoitettavien laitteiden vaatima

kuljetustien leveys.

Sisääntulotien vapaan korkeuden tulee olla vähintään 2.10 m. Oviaukkojen kohdalla korkeus saa kuitenkin olla vähintään 1.85 m.

Suojaoven edessä sisääntulotietä on tarpeellisessa määrin suurennettava, jolloin on

otettava huomioon myös sulkuhuoneesta tai painesulusta ulos johtavien paineventtiileiden

tilantarve.

Jos sisääntulotie tehdään sortuman ulkopuolelle johtavaksi ulospääsytieksi, sen

sortuma-alueella olevat rakenteet on tehtävä noudattaen, mitä jäljempänä kohdissa 4.4 ja 4.5

suojatun sisääntulotien rakenteista sanotaan.

Jos suojaovi on sortuman alueella eikä se ole kalliotunnelissa, oven avautumista varten

tarpeellinen tila ainakin 1 metrin etäisyydelle sen avautumisalueesta on suojattava sortumalta

rakenteilla, jotka on tehtävä noudattaen, mitä suojatun sisääntulotien rakenteista sanotaan.

Suojaavien rakenteiden tulee liittyä kiinteästi suojan ympärysrakenteisiin.

Suojaovelle johtavan sisääntulotien ulkoaukko tulee muotoilla ja sijoittaa mahdollisimman

vaakasuoraksi maanpinnan

tasoon niin, että maanpinnan suuntaisena etenevän paineaallon heijastuminen ulkoaukon

kohdalla jää mahdollisimman vähäiseksi.  Jos ulkoaukko on tarpeen kattaa, se tulee tehdä käyttäen

sellaisia rakenteita, joiden sortuminen ei voi sanottavasti tukkia käytävää.

Kalliosuojan sisääntulotien katto ja seinät saavat olla kalliopintaisia, mikäli kallio on

ehjää.  Muutoin ne on lujitettava tarkoituksenmukaisella tavalla.

Muilta kohdin sisääntulotiehen sovelletaan, mitä sisäasiainministeriön rakenteellista

paloturvallisuutta koskevissa määräyksissä uloskäytävistä on sanottu.  Luiskan jyrkkyys

sisääntulotiessä saa olla määräyksissä sallittua suurempi, kuitenkin enintään 1:6.

3.2 Sisäiset kulkutiet ja sisäovet

Sulkuhuoneesta ja erillisestä puhdistustilasta on välittömästi päästävä suojatilaan.

Oviaukkojen on yhteiseltä leveydeltään vastattava vähintään sulkuhuoneeseen tai puhdistustilaan

johtavien suojaovien yhteistä leveyttä.  Ovien vapaan korkeuden tulee olla vähintään 1.85 m.

Suojan sisäiset kulkutiet tulee järjestää niin, että suojaan tulevien henkilöiden pääsy

väestönsuojan eri huonetiloihin käy helposti ja nopeasti päinsä.  Kulkutien leveyteen sovelletaan

mitä edellä kohdassa 3.1 on sanottu.

Kalliosuojassa jokaisesta osastosta ja teräsbetonisessa väestönsuojassa jokaisesta

suojahuoneesta on oltava pääsy ainakin kahdelle suunnalle oviaukkojen, kulkuaukkojen tai

varauloskäytävän kautta.

Osastoivissa seinissä oleviin sekä ensiapu- ja sairashuoneista suojan muihin tiloihin

johtaviin kulkuaukkoihin on asennettava ovet.  Samoin on asennettava ovet käymälöihin tai niiden

etuhuoneisiin johtaviin kulkuaukkoihin huolehtien samalla, että riittävä korvausilman pääsy

käymälätiloihin turvataan.

Konehuoneiden ja valvomon ovien sijoittelussa ja laadun valinnassa on kiinnitettävä

huomiota melukysymyksiin sekä paloturvallisuuteen. Kulkuteiden suunnittelussa on lisäksi otettava

huomioon erityissuodattimien ja muiden suojaan sijoitettavien laitteiden vaatima kuljetustila.

3.3 Ulospääsytiet

5 § 2     Väestönsuojasta on oltava vähintään kaksi ulospääsytietä.  Ulospääsyteistä ainakin

yksi tai, jos suoja on tarkoitettu useampaa kuin 750 henkilöä varten, ainakin kaksi on johdettava

rakennussortuman ulkopuolelle.

5 § 3     Ulospääsyteitä ovat sisääntulotiet ja varauloskäytävät.  Rakennussortumaa

määritettäessä noudatetaan, mitä S1-luokan väestönsuojista annetun sisäasiainministeriön

päätöksen (561/71) 6 §:ssä on määrätty.

Enintään 750 henkilöä varten tarkoitetusta väestönsuojasta sortuman ulkopuolelle johtava

ulospääsytie voi olla varauloskäytävä tai suojattu sisääntulotie.  Useampaa kuin 750 henkilöä

varten tarkoitetusta väestönsuojasta sortuman ulkopuolelle johtavista vähintään kahdesta

ulospääsytiestä toinen voi olla varauloskäytävä ja ainakin toisen tulee olla suojattu sisääntulotie.

Ulospääsytiet on sijoitettava tarkoituksenmukaisella tavalla suojan eri puolille.

Rakennussortumalla tarkoitetaan sitä tilaa, johon rakennuksen otaksutaan räjähdyspaineen

vaikutuksesta pääasiassa sortuvan.  Sortuman katsotaan ulottuvan maan pinnalla rakennuksen

ulkoseinästä lukien etäisyydelle, joka vastaa 1/3 rakennuksen korkeudesta tällä kohdin.  Sortumaa

määritettäessä otetaan huomioon suojan läheisyydessä olevat ja, mikäli mahdollista, sen

läheisyyteen rakennettavat rakennukset.

3.4 Varauloskäytävä

Varauloskäytävä johtaa käytävänä tai kuiluna väestönsuojasta ulkoilmaan sortuman

ulkopuolelle.  Varauloskäytävän tulee olla kooltaan sellainen, että sen kautta voidaan helposti

poistua.  Erityistä huomiota on kiinnitettävä luukkujen edustoihin, tikkaisiin ja käytävän kulmiin.

Kuilu on varustettava kiinteillä tikkailla tai portailla.  Varauloskäytävän rakenteista määrätään

jäljempänä kohdissa 4.4 ja 4.5.  Käytävään saadaan tarvittaessa tehdä liikuntasaumoja, joista suojaa

lähinnä sijaitsevan tulee olla vähintään varauloskäytävään johtavan suojaluukun avautumistilaa

vastaavalla etäisyydellä suojan ympärysseinästä.

Pääsy varauloskäytävään väestönsuojasta on järjestettävä kahden peräkkäisen suojaluukun

kautta, joiden vapaa leveys on vähintään 600 mm ja vapaa korkeus vähintään 800 mm.

Suojaluukkuja valittaessa on pyrittävä käyttämään vakiokokoja.  Luukkujen avautumissuunnan

tulee olla poispäin suojan sisätiloista.  Siihen seinään, johon sisempi luukku sijoitetaan, sovelletaan,

mitä sulkuhuoneen vastaavasta seinästä on määrätty.

3.5 Suojaovet ja -luukut

6 § 1     Jokaiseen väestönsuojan ulkopuolelta väestönsuojaan johtavaan kulkuaukkoon

samoin kuin kumpaankin peräkkäiseen painesulun kautta väestönsuojaan johtavan kulkuaukkoon

on asennettava S3-luokan väestönsuojassa suojaovi SO-3 tai suojaluukku SL-3.  S6-luokan

väestönsuojassa on vastaavasti asennettava suojaovi SO-6 tai suojaluukku SL-6.

6 § 2     Jokaiseen sulkuhuoneesta, puhdistustilasta tai muusta vastaavasta tilasta, johon

edellä 1 kohdassa tarkoitettu kulkuaukko johtaa, väestönsuojan muihin tiloihin johtavaan

kulkuaukkoon on asennettava suojaovi VO-1 tai suojaluukku VL-1.

Suojaoven tulee aina johtaa suojan ulkopuolelta sulkuhuoneeseen tai painesulkuun sekä

painesulusta sulkuhuoneeseen tai erilliseen puhdistustilaan.  Oven on avauduttava ulospäin.  Jos

suojaovi ei ole liukuovi, sen alareunan ja lattiapinnan välin on oltava ainakin 70 mm.

Suojaovi on tehtävä sisäasiainministeriön antamien erityismääräysten mukaisesti.

S3-luokan väestönsuojan suojaovesta käytetään nimitystä SO-3/leveys x korkeus ja S6-luokan

väestönsuojan suojaovesta nimitystä SO-6/leveys x korkeus.

Suojaoven vapaan korkeuden tulee olla vähintään 1.85 m.  Ovileveydestä on määrätty

edellä kohdassa 3.1.  Painesulkuun asennettavien suojaovien vapaan leveyden tulee olla vähintään

0.85 m.

Sulkuhuoneesta ja erillisestä puhdistustilasta suojatilaan johtaviin oviaukkoihin

asennettavat suojaovet on tehtävä sisäasiainministeriön antamien erityismääräysten mukaisesti.

Niistä käytetään nimitystä VO-1/leveys x korkeus.  Ovien tulee aueta poispäin suojatilasta.  Ovien

suuruudesta on määrätty edellä kohdassa 3.2.

Varauloskäytävän luukut on tehtävä sisäasiainministeriön antamien erityismääräysten

mukaisesti.  Ulommasta, ympärysseinään asennettavasta luukusta käytetään S3-luokan

väestönsuojassa nimitystä SL-3/leveys x korkeus ja S6-luokan väestönsuojassa nimitystä

SL-6/leveys x korkeus.  Sisemmästä luukusta käytetään nimitystä VL-1/leveys x korkeus.

Luukkujen suuruudesta on määrätty edellä kohdassa 3.4.

3.6 Ovien ja luukkujen asennus

Suojaovien VO-1, SO-3 ja SO-6 sekä suojaluukkujen VL-1, SL-3 ja SL-6 karmit on

betonivalun yhteydessä huolellisesti kiinnitettävä ympäröiviin rakenteisiin.

Paikalleen asennetun oven tai luukun ja karmin kantavien pintojen välissä saa olla välystä

enintään 2 mm; liukuovityyppisessä ovessa kuitenkin enintään 4 mm.  Oven VO-1 ja luukun

VL-1 tulee suljettuna olla tiivis.

4 LOUHINTA JA RAKENTEET

4.1 Suojan sijoittaminen kallioon

7 § 1     Kallioon rakennettava väestönsuoja on suunniteltava niin, että kallion suojauskyky

tulee käytetyksi mahdollisimman tarkoin hyväksi.

Suojan sijoitusta ja muotoa määritettäessä on otettava huomioon kallioperän

rakennusgeologiset ominaisuudet, kuten kivilaji, kallioperän rakoilu, siirros- ja ruhjevyöhykkeiden

esiintyminen, rapautumisilmiöt sekä pohjavesiolosuhteet.  Luolan suuntaa määritettäessä tulee

ottaa erityisesti huomioon rakoilun suunta.  Kallioperän geologinen rakenne samoin kuin muut

suunnitteluun ja louhintaan vaikuttavat tekijät sekä suojan päälle jäävän kallion paksuus tulee

selvittää kallioperätutkimuksen avulla.

7 § 2     Väestönsuoja on sijoitettava niin, että sitä ympäröivän kallion paksuudet ovat

mahdollisimman suuria.  Suojan kohdalla on kallion paksuuden hyvälaatuisessa kalliossa oltava

ainakin yhtä suuri kuin puolet luolan leveydestä lisättynä 3 metrillä, kuitenkin vähintään 6 metriä.

Kallion paksuuksien on kaikissa tapauksissa täytettävä seuraavat hyvälaatuista kalliota

koskevat vähimmäispaksuudet:

| Kohta | Kallion vähimmäispaksuus |
| --- | --- |
| - Luolan päällä ja sivulla suojan kohdalla | L/2 + 3 m, kuitenkin vähintään 6 m |
| - Käytävän päällä ja sivulla suojan ulkopuolella | L/2, kuitenkin vähintään 2 m |
| - Kahden vierekkäisen luolan välissä | vähintään 5 m |

Taulukossa L on luolan tai käytävän leveys, vierekkäisistä luolista leveämmän leveys.  H

on vastaavasti korkeamman luolan korkeus.

Louhintaleveys luolan tai kahden risteävän luolan muodostaman ristiholvin lävistäjän

kohdalla saa yleensä olla enintään 20 m.

Jos kallio ei ole laadultaan hyvää, edellä tarkoitettuja paksuuksia on tarpeen mukaan

suurennettava ja louhintaleveyksiä pienennettävä tai käytettävä lisäpultitusta ja muita

lujitustoimenpiteitä.

Luolan katto on tehtävä muodoltaan ja nuolikorkeudeltaan sellaiseksi kuin kallioperän

rakenne edellyttää.  Nuolikorkeuden tulee yleensä olla seinän ja kattoholvin teoreettisesta

leikkauspisteestä mitattuna vähintään 1/7 luolan leveydestä kun leveys on enintään 10 m ja

vähintään 1/5 luolan leveydestä kun leveys on 20 m tai sitä suurempi.  Luolaleveyksiä 10...20 m

vastaavat jakajan väliarvot interpoloidaan suoraviivaisesti.  Lisäksi tulee seinän ja katon

liittymäkohta louhia pyöristäen.

Kattoholvin muotoa määritettäessä on otettava kallioperän rakenne huomioon: esim.

voimakkaasti vaakarakoilleessa kalliossa holvi saattaa olla edullista tehdä edellä tarkoitettua

laakeammaksi ja lujittaa vastaavasti lisätyllä pultituksella.

Niihin kohtiin, joissa ympärysrakenne liittyy kallioon, on ainakin sivulle ja alas louhittava

urat, joihin rakenne tukeutuu.

4.2 Louhinnan suorittaminen

Louhinta tulee suorittaa kallion laatuun soveltuvia työmenetelmiä käyttäen niin, että

liikalouhinnat ja louhintaprofiilin ulkopuolisen kallion rikkoutuminen jäävät mahdollisimman

vähäisiksi.

Louhinnan aikana ja sen päätyttyä on kallioperän laatu tutkittava ja suunnitelmia

tarvittaessa tarkistettava, jotta louhinnan yhteydessä esille tulleet seikat otetaan huomioon

louhintaa jatkettaessa ja lujituksia sekä rakenteita tehtäessä.

4.3 Kallion lujitukset

7 § 3     Suojan kalliokatto on louhinnan jälkeen lujitettava.

Suojan kalliokatto lujitetaan betonilaastilla kiinni juotetuilla tai vastaavasti korroosiolta

suojatuilla pulteilla ja ruiskubetonoinnilla.

Pultitus- ja ruiskubetonointisuunnitelma on laadittava kallioperän rakenteen ja louhinnan

yhteydessä esille tulleiden seikkojen perusteella.  Nämä perusteet on mainittava suunnitelmaa

rakennustarkastusviranomaiselle tarkastettavaksi esitettäessä.  Pulttien tulee olla niin pitkiä ja niitä

on käytettävä niin runsaasti, että ne sitovat kalliomassan yhtenäiseksi.  Pulttien tarpeellinen pituus

arvioidaan lähinnä louhintamenetelmästä riippuvan lohkaroitumisvyöhykkeen syvyyden sekä luolan

kattoon syntyvän vetojännitysvyöhykkeen perusteella.  Pulttien määrä riippuu kallion laadusta ja

paksuudesta.  Kaikissa tapauksissa tulee suojan katon pultituksessa noudattaa ainakin seuraavia,

hyvälaatuista kalliota ja huolellisesti suoritettua louhintaa vastaavia pultituksen vähimmäismääriä:

| Kalliokaton paksuus | Pulttien (A 400 H) poikkileikkauspinta-ala kalliokaton pinta-alasta | Pulttikokoa 25 mm (A 400 H) vastaava pulttiväli kummassakin suunnassa |
| --- | --- | --- |
| - yli 2 L | 0,01 % | 2,5 m |
| - L/2 + 3 m | 0,02 % | 1,7 m |
| - L/2 | 0,04 % | 1,2 m |

Teräsmäärän väliarvot interpoloidaan suoraviivaisesti.  Taulukossa L on luolan leveys

metreinä.  Muuta pulttikokoa tai -laatua käytettäessä tulee pulttimäärä vastaavasti muuttaa.

Edellä esitettyjä keskimääräisiä pulttivälejä ei tule soveltaa kaavamaisesti, vaan pulttien

sijoittelu on määriteltävä louhinnan jälkeen kallioperän rakoilun perusteella.

Pultitustyön suoritusta ja laatua on riittävästi valvottava.  Työn suorituksessa on

erityisesti huolehdittava siitä, että pulttireiät tulevat täyteen laastia.

Suojan katon lisäksi on ainakin sisääntulotien katto käytävän leveyttä vastaavalle

etäisyydelle sen ulkopäästä alkaen, käytävän suun yläpuolella oleva kalliopinta sekä

ympärysrakenteiden sisäpuolinen kallio niiltä kohdin, mihin kuormitukset ympärysrakenteista

siirtyvät, lujitettava riittävällä pultituksella.

Ruiskubetonikerroksen paksuuden tulee suojan katossa olla ainakin 60 mm.  Se on

sidottava teräsverkolla, jonka lankapaksuus on vähintään 3...5 mm ja verkonsilmän suuruus

vastaavasti enintään 100...150 mm. Ruiskubetonoinnissa tulee noudattaa ruiskubetonitöiden

suoritusta ja laadunvalvontaa koskevia ohjeita.  Ruiskubetonikerros on tarpeellisilta kohdin salaojitettava.

Suojan katon lisäksi on ympärysrakenteiden sisä- ja ulkopuolella olevat kalliopinnat

seinissä ja katossa ruiskubetonoitava ainakin 2 metrin etäisyydelle ympärysrakenteesta.

Ympärysrakenteiden liittymäkohtien saumat on lisäksi ruiskubetonoitava aikaisintaan

yhden kuukauden kuluttua valamisesta.  Saumat on tällöin myös tiivistettävä esim. valuun

jätettyjen putkien kautta injektoimalla.

Ruiskubetonoinnin sijasta saadaan tehdä teräsbetoninen, vähintään 120 mm paksuinen

kattoholvi, joka on mitoitettava vähintään 10 kN/m2 (1000 kp/m2) suuruiselle

tasaiselle kuormalle ja erikseen 10 kN/m2 (1000 kp/m2) suuruiselle toispuoliselle kuormalle.  Holvi on suojattava tippuvaa vettä vastaan tarkoituksenmukaisella tavalla.

Jos holvin sijasta tehdään tasainen katto, siihen sovelletaan holvia koskevia määräyksiä.

4.4 Teräsbetonirakenteiden paksuudet

8 § 1     Väestönsuojan ympärysrakenteilla tarkoitetaan suojaan kuuluvia tiloja rajoittavia,

painekuormituksia vastaan

ottavia ympärysseiniä, kattoa ja lattiaa.

8 § 2     Teräsbetonisen S3-luokan väestönsuojan katto ja ympärysseinät on tehtävä

teräsbetonista vähintään 90 cm paksuisiksi.  Milloin ne kuitenkin ovat maaperän tai muiden

rakenteiden riittävästi suojaamia, paksuutta saadaan vastaavasti vähentää, ei kuitenkaan

pienemmäksi kuin 50 cm.  Lattian paksuuden muilta kuin kalliota vasten olevilta kohdin tulee olla

vähintään 25 cm.

Kalliosuojaksi tehtävän S3-luokan väestönsuojan kalliotunnelissa oleva

ympärysseinä on tehtävä teräsbetonista vähintään 90 cm paksuiseksi.

8 § 3     S6-luokan väestönsuojan kalliotunnelissa oleva ympärysseinä on tehtävä

teräsbetonista vähintään 120 cm paksuiseksi.

Väestönsuojan teräsbetonirakenteet tulee, mikäli niiden mitoitus jäljempänä mainittaville

kuormituksille, tai muut syyt eivät vaadi suurempia paksuuksia, tehdä vähintään seuraavan

paksuiseksi:

| Rakenne |  | Yhtenäisen teräsbetonirakenteen paksuus mm |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | S3-lk | S6-lk |
| Katto | suojaamaton | 900 | - |
|  | kevyesti suojattu | 700 | - |
|  | vahvasti suojattu | 500 | - |
| Ympärysseinä | suojaamaton | 900 | - |
|  | kevyesti suojattu | 700 | - |
|  | vahvasti suojattu | 500 | - |
|  | kalliotunnelissa | 900 | 1200 |
| Lattia | ei kalliota vasten | 250 | - |
|  | kalliota vasten | vapaa | vapaa |
| Varauloskäytävän sekä raitis- ja poistoilmakanavan rakenteet | maaperässä tai rakennuksen sisällä | 250 | 700 |
|  | ulkoilmassa | 250 | 250 |
| Suojatun sisääntulotien katto ja seinät |  | 250 | 400 |
| Erilliset teräsbetoniset sirpalesuojukset250 |  | 250 | 700 |
| Sulkuhuoneen ja vaimennustilan sisäseinä |  | 250 | 250 |
| Kantavat sisäseinät teräsbetonisuojassa |  | 250 | - |
| Osastoivat seinät kalliosuojassa |  | - | 200 |
| Välipohja | teräsbetonisuojassa | 250 | - |
|  | kalliosuojassa | vapaa | vapaa |
| Ruiskubetonikerros |  | 60 | 60 |
| Kalliosuojan kattoholvi tai vastaava |  | 120 | 120 |

Huomautukset:

Katto on

-    vahvasti suojattu, jos sen päällä on vähintään 600 mm maata tai 2 betonivälipohjaa

tahi vastaavaa ja, jos katon päällä olevaa sisätilaa erottavat ulkoilmasta rakenteet, joiden

yhteenlaskettu neliömetripaino on vähintään 300 kg ainakin 75 %:n osuudella niiden alasta

erikseen kunkin ulkoseinän suunnassa,

-    kevyesti suojattu, jos maakerroksen paksuus on vastaavasti vähintään 300 mm,

betonivälipohjien lukumäärä vähintään 1 ja neliömetripainoltaan vähintään 300 kg olevien

rakenteiden osuus ainakin 50 %,

-    suojaamaton, jos maakerroksen paksuus on alle 300 mm tai, jos suojaavat

rakenteet ovat edellä tarkoitettua kevyemmät.

Ympärysseinä on

-    vahvasti suojattu, jos se on katon alapinnan korkeuteen as

ti maaperää vasten tai,

jos sitä erottavat ulkoilmasta rakenteet, joiden yhteenlaskettu neliömetripaino on vähintään 300 kg

ainakin 75 %:n osuudella niiden alasta erikseen kunkin ulkoseinän suunnassa,

-    kevyesti suojattu, jos maaperää vasten olevan seinän korkeudesta katon alapintaan

laskettuna alle 800 mm on maanpinnan yläpuolella tai, jos neliömetripainoltaan vähintään 300 kg

olevien rakenteiden osuus on vastaavasti ainakin

50 %,

-    suojaamaton, jos seinän korkeudesta vastaavasti 800 mm tai enemmän on

maanpinnan yläpuolella tai, jos suojaavat rakenteet ovat edellä tarkoitettua kevyemmät.

4.5 Kuormitukset

8 § 4     Teräsbetonisen S3-luokan väestönsuojan katto ja ympärysseinät sekä lattia niiltä

osin, kuin se ei ole kalliota tai maata vasten, on mitoitettava niin, että ne kestävät

väestönsuojeluasetuksen 11 §:n 2 momentissa tarkoitetusta paineaallosta aiheutuvan

kuormituksen, jonka suuruudeksi otakstuaan katossa ja lattiassa

300 kN/m2 (3 kp/cm2) sekä ympärysseinissä

600 kN/m2 (6 kp(cm2).  Milloin ympärysseinä

kuitenkin on maaperän tai muiden rakenteiden riittävästi suojaama, otaksuttua

kuormitusta saadaan vastaavasti vähentää, ei kuitenkaan pienemmäksi kuin 200 kN/m2

(2 kp/cm2).  Kalliosuojan tehtävän S3-luokan väestönsuojan kalliotunnelissa

olevaan ympärysseinään kohdistuvan kuormituksen suuruudeksi otaksutaan vastaavasti 800

kN/m2 (8kp/cm2).

8 § 5     S6-luokan väestönsuojan kalliotunnelissa oleva ympärysseinä on mitoitettava niin,

että se kestää väestönsuojeluasetuksen 11 §:n 2 momentissa tarkoitetusta paineaallosta aiheutuvan

kuormituksen, jonka suuruudeksi otaksutaan 1800 kN/m2 (18 kp/cm2).

8 § 6     Sulkuhuonetta, puhdistustilaa tai muuta vastaavaa tilaa väestönsuojan muista tiloista

erottavat rakenteet on mitoitettava niin, että ne kestävät suojaan päin vaikuttavan kuormituksen,

jonka suuruudeksi otaksutaan

100 kN/m2 (kp/cm2).

Väestönsuojan rakenteet tulee mitoittaa vähintään seuraaville kuormituksille:

| Tapaus n:o | Kuormituksen laatu ja kohde | Kuormitus kN/m2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | S3-lk | S6-lk |
| 1 | Painekuorma katossa | 300 | - |
| 2 | Painekuorma ulkoilmaan aukeavassa tunnelissa olevassa ympärysseinässä | 800 | 1800 |
| 3 | Painekuorma ulkoilmaa vasten olevassa ympärysseinän osassa | 600 | - |
| 4 | Painekuorma rakennuksen sisällä olevassa ympärysseinässä - kevyesti suojattu - vahvasti suojattu | 600 300 | - - |
| 5 | Painekuorma maata vasten olevassa ympärysseinän osassa - märkä maa - kuiva maa | 300 200 | - - |
| 6 | Painekuorma varauloskäytävän sekä raitis- ja poistoilmakanavan teräsbetonirakenteissa | 300 | 600 |
| 7 | Suojaan päin vaikuttava painekuorma suojatun sisääntulotien rakenteissa ja erillisessä sirpalesuojauksessa | 100 | 200 |
| 8 | Lattia niiltä osin, kuin se ei ole maata tai kalliota vasten | 300 | - |
| 9 | Painekuormia (tap. 1...8 vastaava) niihin nähden vastakkaissuuntainen takaisinheilahduskuorma | 1/3 vastaavasta painekuormasta |  |
| 10 | Suojatilaan päin vaikuttava paine kuorma sulkuhuoneen, erillisen puhdistustilan ja vaimennustilan sisäseinässä | 100 | 100 |
| 11 | Kattoholvi erikseen tasaisena ja toispuoleisena kuormana | 10 | 10 |
| 12 | Välipohjan oleskelukuorma | 4 | 4 |
| 13 | Tärähdyskuorma kaikissa rakenteissa, katso kohta 4.6. |  |  |

Käsiteltäessä kuormitusta dynaamisena otaksutaan painekuorman nousevan äkillisesti edellä

olevassa taulukossa mainittuun huippuarvoonsa ja alenevan siitä suoraviivaisesti nollaan ajassa,

joka S3-luokan suojan kohdalla on 0,7 s ja S6-luokan suojan kohdalla 0,5 s.

Huomautukset eri tapauksiin:

4    Ympärysseinä on

-vahvasti suojattu, jos sitä erottavat ulkoilmasta rakenteet, joiden yhteenlaskettu

neliömetripaino on vähintään 300 kg ainakin 75 %:n osuudella niiden alasta erikseen kunkin

ulkoseinän suunnassa.

-kevyesti suojattuna, jos suojaavat rakenteet ovat edellä tarkoitettua kevyemmät.

5    Märäksi maaksi katsotaan pohjaveden pinnan alapuolella oleva maa ja kuivaksi

maaksi pohjaveden pinnan yläpuolella oleva kitkamaa.  Savi- ja silttimaa katsotaan aina märäksi

maaksi.  Rakennetta vasten olevaa soratäytettä ei oteta huomioon maan laatua arvosteltaessa.

Rakenteita mitoitettaessa lisätään edellä tarkoitettuihin kuormiin rakenteiden

kuormitusmääräysten mukaiset pitkäaikaiset kuormat yhtäaikaisesti vaikuttavina.

Väestönsuojan katto ja kukin ympärysseinä otaksutaan kuormitetuiksi

kokonaisuudessaan kukin erikseen edellä tarkoitetuilla kuormilla.  Lisäksi suojan lujuus tarkistetaan

otaksumalla kuormien kohdistuvan samanaikaisesti kattoon ja ympärysseiniin.  Varauloskäytävän

sekä raitis- ja poistoilmakanavan rakenteisiin kuormitusten otaksutaan vaikuttavan  yhtäaikaisesti

kaikilta sivuilta.

Perustusta mitoitettaessa otaksutaan siihen kohdistuvan edellä tarkoitettujen

pitkäaikaisten kuormitusten lisäksi 2/3 katon painekuormasta (tap. 1) yhtäaikaisen kuormituksena.

4.6 Tärähdyskuormitukset ja muut kuormitukset

8 § 7     Väestönsuojan rakenteiden mitoituksessa on otettava huomioon maaperän

tärähdyksestä aiheutuvat kuormitukset.  Lisäksi otetaan huomioon muut suojan rakenteisiin

vaikuttavat kuormitukset.

Suojaan otaksutaan kohdistuvan asevaikutuksista johtuva nopeasti vaimeneva tärähdysliike,

joka tulee ympäröivän maaperän, kallion tai ilman välittämänä.   Tärähdyksen pysty- ja

vaakasuuntaiset arvot voivat vaihdella toisistaan riippumatta nollasta ylöspäin.

Suojan rakenteiden muoto ja ominaisvärähdystaajuus rakenteiden eri kohdissa vaikuttavat

suuresti niiden kestokykyyn.  Erityisen vaarallisia ovat rakenteiden kiinnityskohtien ympärille

syntyvät suuret leikkausjännitykset.  Myös pitkät, hoikat tai ohuet rakenteet kestävät yleensä

huonosti tärähdyksiä.

Suojan suunnittelussa on otettava huomioon, että tärähdyskuormitukset vaikuttavat

erityisesti sellaisten rakennusosien mitoittamiseen, jotka eivät muista kuormituksista saa ollenkaan

tai saavat vain vähäisiä rasituksia.

Väestönsuojan laitteet ja rakennusosat tulee joko tehdä niin vahvoiksi, että ne kestävät

suojaa ympäröivästä maasta tai kalliosta niihin siirtyvät tärähdyskuormitukset, tai eristää ne

riittävän tehokkain tärähdyksenvaimentimin suojan muista rakennusosista.  Tärähdyskuormitusten

oletetaan vaikuttavan eriaikaisesti painekuormien ja niitä vastaavien takaisinheilahduskuormien

(tapaukset 1...10) kanssa.

Rakenteiden mitoituksessa voidaan käyttää menetelmiä, joiden yhteydessä selvitetään

tarkoin kyseisen tärähdyksen laatu ja rakenteiden ominaisuudet tärähdyksen suhteen.  Selvitysten

on silloin oltava riittävän perusteellisia.  Tarkempia tietoja tärähdyksestä on saatavissa esimerkiksi

tärähdyksen vaimenninta koskevan erityismääräyksen liitteestä.

Suojan rakenteet, silloin kun ne on tehty sitkeistä rakennusaineista, esim. teräsbetonista, teräksestä, puusta tms. saadaan mitoittaa seuraavan likimääräisen menetelmään mukaan.  Ne mitoitetaan erikseen pystysuunnassa kuormitukselle qv = (1 ± nv)(g+q)+ql ja erikseen vaakasuunnassa kuormitukselle

qh = ± nhg, joista g on rakenteen omapaino ja q rakenteiden kuormitusmääräysten mukaisten, suojautumisen aikana vaikuttavien pitkäaikaisten vaimentamattomien kuormien summa sekä ql=tärähdyksen vaimentimilla varustetuista laitteista johtuvat pitkäaikaiset kuormat.  Välipohjan oleskelukuormasta otetaan tällöin huomioon 1/3. Kuormitusten osavarmuuskertoimeksi valitaan 1.  Kertoimen n arvo on eri tapauksissa seuraava:

|  |  | S3-lk | S6-lk |  | S3-lk | S6-lk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| suoja kalliossa | nv= | 4,5 | 6,0 | nh= | 3,0 | 4,0 |
| suoja maassa | nv= | 2,0 | - | nh= | 1,0 | - |

Suojan vaimentimien välityksellä liittyvien laitteiden saamia rasituksia sekä laitteista

kiinnityskohtaan aiheutuvia kuormituksia määrättäessä on otettava huomioon käytettävien

tärähdyksenvaimentimien ominaisuudet.

Väestönsuoja on sen lisäksi, mitä 4.5 kohdassa ja edellä tässä kohdassa on sanottu,

mitoitettava rakenteiden kuormitusmääräysten mukaisille kuormille.

4.7 Teräsbetonirakenteiden mitoitus

Väestönsuojan teräsbetoniset rakenteet mitoitetaan ja tehdään, mikäli näissä teknillisissä

määräyksissä ei toisin sanota, voimassa olevien betoni- ja teräsbetonirakenteita koskevien

määräysten mukaisesti, käyttäen ensisijaisesti rajatilamitoitusohjeita.

Mitoitettaessa rakenteita painekuormia, niitä vastaavia takaisinheilahduskuormia tai

tärähdyskuormia sisältäville kuormitusyhdistelmille mitoitus tehdään murtorajatilatarkastelun

perusteella.  Näiden kuormien osavarmuuskertoimeksi valitaan 1. Kuormitusta käsitellään

staattisena kuormana.

Betoni- ja teräsbetonirakenteita koskevissa määräyksissä olevia ominaisuuslujuuksia

saadaan terästen jännitysten sekä betonin puristusjännitysten osalta korottaa 20 %, jolloin on

otettu huomioon jännitysten suuren nousunopeuden aiheuttama lujuuden lisääntyminen sekä

toisaalta kuormituksen äkillisyyden aiheuttama jännitysten lisääntyminen.

Mitoituksessa saadaan käyttää myös sellaisia tarkempia mitoitusmenetelmiä, jotka

paremmin ottavat huomioon kuormituksen todellisen dynaamisen luonteen.

Mitoitettaessa perustusta kuormitukselle, joka sisältää pitkäaikaiset kuormitukset ja 2/3

katon painekuormausta, saadaan sallitut pohjarasitukset sekä paaluille sallittavat kuormat kertoa

luvulla 4.  Rakenteita vaakakuormituksille mitoitettaessa on tutkittava myös tällöin syntyvien

tukireaktioiden johtuminen perustuksiin.

4.8 Betonin laatu ja raudoitus

Painekuormille mitoitettavat teräsbetoniset rakenteet on tehtävä ainakin A-betonia K 30

käyttäen.  Muut teräsbetonirakenteet on tehtävä ainakin B-betonia K 20 käyttäen.

Betoniterästen tulee olla laatua A 220 tai A 400 H tahi näitä vastaavia hitsattavia laatuja.

Pää- ja jakoteräksinä käytetään halkaisijaltaan vähintään

8 mm ja enintään 25 mm teräksiä.

Painekuormille mitoitettavissa rakenteissa sekä maata vasten olevassa lattiassa

betoniterästen teräsväli saa olla kauttaaltaan molemmissa suunnissa rakenteen sisäpinnassa

enintään k 150 mm.

Suojaamattomassa ja kevyesti suojatussa katossa ja ympärysseinässä tulee olla rakennetta

sitova lisäteräsverkko, jonka etäisyys sisäpinnan pääraudoituksesta on noin 300 mm ja jossa

teräsväli molemmissa suunnissa on enintään 300 mm. Lisäteräsverkon terästen on oltava

halkaisijaltaan 12 mm. Sisäpinnan pääteräsverkko ja lisäteräsverkko sidotaan toisiinsa umpihaoilla,

jotka ovat halkaisijaltaan vähintään 6 mm ja joiden väli on enintään 300 mm. Kaikki teräkset

saadaan ottaa huomioon lujuuslaskelmissa.

Terästen poikkileikkauspinta-alan tulee pääasiassa taivutusrasituksia saavissa rakenteissa

olla molemmissa suunnissa ja erikseen kummassakin pinnassa betonin poikkileikkauspinta-alasta

vähintään 0,27 % (A 220) tai 0,17 % (A 400 H).

Teräsbetonisen väestönsuojan katon alapinnassa tulee lisäksi olla pääraudoitukseen

sidottu teräsverkko, jonka etäisyys betonin pinnasta on noin 1 cm.  Verkon langanpaksuuden on

oltava 2...3 mm ja sen verkonsilmän suuruuden vastaavasti 35...50 mm.

Palkeissa ja laatoissa ei pääteräksiä saa jatkaa aukkomomentin kohdalla.  Kaikki

aukkoteräkset on vietävä tuelle ja ankkuroitava.

Painekuormille mitoitettavissa rakenteissa sekä maata vasten olevassa lattiassa terästen

ankkurointikapasiteetti lasketaan tuelle vietyjen terästen täyden vetojännityksen mukaan.

Lattian terästen tulee niiltä osin, kun lattiaa ei ole kalliota vastaan, ulottua ympärysseiniin

ja kantaviin väliseiniin vähintään ankkuroimispituuden verran.

Painekuormille mitoitettavat sekä muut painekuormista rasituksia saavat

teräsbetonirakenteet on kallioon rakennettavassa väestönsuojassa ankkuroitava laskelmien

mukaisesti kallioon.  Juoksumetriä kohti on kuitenkin oltava ainakin 3 halkaisijaltaan vähintään 25

mm (A 400 H) ankkuriterästä, jotka on juotettava betonilaastilla kiinni kallioon tai suojattava

vastaavasti korroosiolta.  Enintään 100 kN/m2 painekuormille mitoitettavissa rakenteissa

saa ankkuriterästen pienin sallittu lukumäärä kuitenkin olla 1 kappale juoksumetriä kohti.

Muutkin teräsbetonirakenteet on kiinnitettävä kallioon niin, että niiden staattinen toiminta on

selväpiirteinen, jollei rakenteita esim. tärähdyksen vaimennuksen takia ole tarpeen erottaa kalliosta.

4.9 Saumat

Väestönsuojan teräsbetonisiin rakenteisiin saa työsaumat tehdä vain rakennepiirustuksissa

osoitettuihin paikkoihin.  Ne on tehtävä sellaisiksi, että suojan lujuus ja tiiveys eivät heikkene.

Tarpeen vaatiessa kuormituksen aiheuttamat rasitukset sauman kohdalla on otettava kokonaan

teräksille.

Väestönsuojan ympärysrakenteisiin ja niiden sisäpuolisiin, painekuormille mitoitettaviin

rakenteisiin ei saa tehdä liikuntasaumoja.  Näiden rakenteiden liittymäkohdat kallioon on

tiivistettävä huolellisesti tarkoituksenmukaisella tavalla.

4.10 Suojaus sirpaleilta ja osumilta

9 § 1     Väestönsuojan ympärysrakenteisiin sijoitettavat ovet, luukut, venttiilit ja muut

laitteet on suojattava sirpaleilta.

Sirpaleilta suojaavien rakenteiden tulee olla pysyviä rakenteita.  Ne eivät saa sijaita liian

kaukana suojattavasta kohteesta.  Suojaukseen saadaan laskea mukaan ne rakenteet, joiden etäisyys

suojattavasta kohteesta on pienempi kuin 10 m. Kalliotunnelissa suojaava rakenne saa olla

kauempanakin.

Erillisenä sirpalesuojauksena voidaan tarvittaessa käyttää teräsbetonista suojusta, jonka

paksuus on S3-luokan suojassa vähintään 250 mm ja S6-luokan suojassa vähintään 700 mm ja

joka mitoitetaan edellä kohdassa 4.5 mainituille kuormille.  Suojuksena voidaan käyttää myös

teräslevyjä, jonka paksuus on vastaavasti 30 mm tai 80 mm.

Jos teräsbetoniset S3-luokan väestönsuojat sijaitsevat lähempänä kuin 10 m toisiaan, on

niiden välinen alue suojattava tekemällä tämän alueen päälle teräsbetoninen suojakatto.  Suojakatto

mitoitetaan samoin kuin väestönsuojienkin katot, mutta siinä saa olla liikuntasaumoja.

Rinnakkaisten väestönsuojien välin tulee kuitenkin olla vähintään 200 mm.

9 § 2     Kalliosuojaksi tehtävän väestönsuojan ympärysrakenteet on sijoitettava niin, että ne

ovat suojassa pommien osumilta.

Osumasuojuksena toimii kalliokerros.  Vain pakottavissa tapauksissa osumasuojaus voidaan

järjestää ympärysrakenteesta ainakin 4 metrin etäisyydelle sijoitettavalla teräsbetonisella

suojauksella, jonka paksuuden tulee olla vähintään 2000 mm ja joka on mitoitettava samoille

painekuormille kuin suojan katto.  Raudoituksessa sovelletaan suojaamattoman katon raudoitusta

koskevia määräyksiä kuitenkin siten, että sisäpinnan pääraudoituksen ja lisäteräsverkon väli on

noin 600 mm ja näiden kummankin verkon teräkset halkaisijaltaan 25 mm. Verkkoja toisiinsa

sitovien umpihakojen tulee olla halkaisijaltaan vähintään 10 mm.

Osumasuojausta tutkittaessa otaksutaan mahdollisen osuman aiheuttajaksi mielivaltaisessa

suunnassa 45 asteen tai sitä suuremmassa tulokulmassa putoava pommi.

5 ILMANVAIHTO

5.1 Yleistä

10 § 1    Väestönsuoja on varustettava tarkoituksenmukaisella

ilmanvaihtojärjestelmällä, joka tekee mahdolliseksi riittävän pitkäaikaisen oleskelun suojassa.

Väestönsuojaan otettava ilma on tarvittaessa voitava tehokkaasti suodattaa.  Ilmamäärän kutakin

suojautuvaa henkilöä kohti on oltava vähintään 1,67x10-3m3/s (6 m3/h).  Suodatuksen aikana ilmamäärä saa olla pienempi, kuitenkin vähintään 0,56x10-3m3/s (2m3/h) henkilöä kohti.

Suojan ilmanvaihtojärjestelmään kuuluviksi katsotaan kaikki ne ilmanvaihtolaitteet, jotka on

tarkoitettu palvelemaan nimenomaan suojauskäyttöä ja joiden toiminta on suojautumisen kannalta

välttämätön.  Tämä järjestelmä on suunniteltava ja tehtävä niin, että se luotettavasti ja

toimintakykynsä säilyttäen kestää kaikki suojaluokan edellyttämät rasitukset.  Samalla tavoin on

suunniteltava ja tehtävä myös ne ilmanvaihtojärjestelmään suoranaisesti kuulumattomat laitteet ja

järjestelmät, joiden toiminnasta suojan ilmanvaihtojärjestelmän toiminta on suojautumisen aikana

riippuva.  Ilmanvaihtojärjestelmä on kuitenkin pyrittävä suunnittelemaan mahdollisimman

riippumattomaksi muista laitteista ja järjestelmistä.

Vain rauhanajan käyttöä varten tarkoitetut samoin kuin muut sellaiset laitteet, joiden

toiminta ei ole suojautumisen kannalta välttämätön, saadaan tehdä pelkästään rauhan ajan

vaatimusten mukaisesti kuitenkin siten, etteivät ne millään tavalla häiritse suojauskäyttöä

palvelevien laitteiden toimintaa tai vaikeuta niiden käyttöä tahi muutoin vaaranna väestönsuojan

suojauskykyä.

Toiminnallisissa suojissa ilmamäärien tulee olla tarpeellisessa määrin suurempia kuin edellä on sanottu.  Väestönsuojelun johtopaikoissa ja muissa niihin verrattavissa suojatiloissa on vähimmäisilmamäärä ohitustilanteessa 5,00x10-3m3/s (18 m3/h).  ) ja suodatustilanteessa 1,67x10-3m3/s (6 m3/h) henkilöä kohti.

10 § 2    Väestönsuojan ilmanvaihtojärjestelmän toiminnan on oltava riippumaton

sähkön saannista suojan ulkopuolelta.

Riippumattomuus suojan ulkopuolisesta sähkön saannista saavutetaan käyttämällä

polttomoottori- tai käsikäyttöisiä ilmanvaihtolaitteistoja tahi varustamalla suoja varavoimalaitteilla.

10 § 3    Väestönsuojassa on voitava ilmanvaihtojärjestelmän avulla ylläpitää

ylipainetta silloin, kun ilman saanti suojan ulkopuolelta on mahdollista.

Ylipaineen ylläpitäminen suojassa on mahdollista vain ohitus- ja suodatustilanteiden aikana

ilmanvaihtojärjestelmän toimiessa ja ovien ollessa suljettuina.  Ylipaineen suuruuden suojatilassa

väestönsuojan ulkopuoliseen tilaan verrattuna tulee tällöin olla vähintään 50 Pa (5 mmvp), ei

kuitenkaan yli 250 Pa (25 mmvp).

5.2 Suojan ilmanvaihtojärjestelmän toiminta

Raitisilma otetaan väestönsuojaan sortuman ulkopuolelta raitisilmakanavalla, joka päättyy

suojan ilmanvaihtolaitteistoon.  Kanava varustetaan ympärysseinän kohdalla paineventtiileillä.

Paineventtiileiden jälkeen kanavassa on vaimennustila, esisuodattimet sekä säädettävä kaasutiivis

sulkulaite, jolla kanava voidaan sulkutilanteen ajaksi nopeasti ja tiiviisti sulkea.

Suojan ilmanvaihtolaitteisto, jolla ilma otetaan suojaan, tarvittaessa suodatetaan ja sen

jälkeen puhalletaan suojatilaan, on yleensä polttomoottorikäyttöinen.  Enintään 750 henkilölle

tarkoitetuissa suojissa voidaan käyttää myös käsikäyttöistä ilmanvaihtolaitteistoa, jonka

perusyksikkönä on S1-luokan väestönsuojan ilmanvaihtolaitteisto.  Ilmanvaihtolaitteiston on

moottori- tai käsikäytön lisäksi oltava sähkökäyttöinen.  Pelkästään sähkökäyttöistä

ilmanvaihtolaitteistoa käytettäessä on välttämätön sähkönsaanti turvattava suojatuilla

varavoimalaitteilla.

Ilmanvaihtolaitteistojen suuruus ja lukumäärä riippuu suojattavien henkilöiden määrästä

siten, kuin jäljempänä kohdassa 5.7 sanotaan.  Kutakin osastoa varten asennetaan oma

ilmanvaihtolaitteisto.  Käsikäyttöisiä ilmanvaihtolaitteistoja käytettäessä niitä asennetaan kuhunkin

osastoon tai sen yhteyteen osaston henkilöluvun edellyttämä määrä.  Raitis- ja poistoilmakanavat

paineventtiileineen ja esisuodattimineen sekä sulkuhuoneen ja painesulun kautta ulos johtavat

ilmanpoistotiet saavat olla yhteisiä usealle osastolle.  Pelkästään sähkökäyttöinen

ilmanvaihtolaitteisto saadaan tehdä yhteiseksi enintään kolmea osastoa varten.  Milloin suojaan

asennetaan hiilidioksidin poisto- ja hapen lisäyslaitteet, ne saavat olla yhteiset koko suojalle.

Ilmanvaihtolaitteistoon sisältyy ilman esilämmitin, jolla voidaan suodatettavan ilman

suhteellista kosteutta alentamalla vähentää erityissuodattimien aktiivihiiliosan kostumista sekä myös

kuivata suodattimet.

Ilmanvaihtolaitteistosta ilma johdetaan edelleen jakokanavistolla ja jaetaan

tuloilmaventtiileiden kautta suojatilaan.  Ilman poisto tapahtuu yleensä suojassa vallitsevan

ylipaineen avulla.  Ilmanvaihdon suunnittelussa on otettava huomioon suojahuoneiden

myöhemmin rakennettavien seinien vaikutus menoilman virtaukseen.

Polttomoottorikäyttöistä ilmanvaihtolaitteistoa käytettäessä ilma poistuu suojatilasta

yhden tai useamman säädettävän kaasutiiviin sulkulaitteen kautta poistoilmakanavaan.  Ilman

poisto tulee järjestää niin, että poistuva ilma jäähdyttää dieselmoottoreita ja konehuonetta, jollei

niiden jäähdytystä ole järjestetty muulla tavoin.  Jäähdytys tulee järjestää niin, että se toimii myös

mahdollisen kevennetyn suojauksen aikana suojatilasta ulos johtavien ovien ollessa auki.  Osa

ilmasta poistuu käymälöiden kautta ylipaineventtiileiden tai säädettävien kaasutiiviiden

sulkulaitteiden läpi sulkuhuoneeseen ja sieltä edelleen painesulun ja sisääntulotien kautta ulos.

Tarvittaessa on lisäksi käytettävä polttomoottorikäyttöisiä poistoilmapuhaltimia, jotka on tehtävä

sisäasiainministeriön antamien erityismääräysten mukaisesti.

Polttomoottorikäyttöisen ilmavaihtolaitteiston käyttömoottorin jäähdytys voidaan järjestää

myös vedellä tapahtuvaksi edellyttäen, ettei jäähdytysjärjestelmässä tarvita sähköisiä osia.

Käsikäyttöistä ilmanvaihtolaitteistoa käytettäessä ilma poistuu suojatilasta

suodatustilanteessa käymälöiden kautta ylipaineventtiileiden tai säädettävien kaasutiiviiden

sulkulaitteiden läpi sulkuhuoneeseen ja sieltä edelleen osaksi suoraan sisääntulotien ja osaksi

painesulun ja sisääntulotien kautta ulos.  Ohitustilanteessa avataan erillinen, säädettävällä

kaasutiiviillä sulkulaitteella varustettu lisäpoisto suojatilasta sulkuhuoneeseen tai erilliseen

poistoilmakanavaan.  Jos suojassa on sulkuhuoneesta erillinen puhdistustila, johon painesulku

johtaa, ainakin osa käymälöistä tulevasta poistoilmasta on johdettava tähän puhdistustilaan ja sieltä

painesulun ja sisääntulotien kautta ulos.

Kaikissa väestönsuojasta sen ulkopuolelle johtavissa ilmanpoistoteissä on ympärysseinän -

painesulussa kummankin ympärysseinän - kohdalla paineventtiilit.  Poistoilmakanavassa on

paineventtiilin ja kaasutiiviin sulkulaitteen välissä vaimennustila; sisääntuloteiden kautta

tapahtuvassa ilmanpoistossa vaimennustilana toimii sulkuhuone tai erillinen puhdistustila.

Pelkästään sähkökäyttöisen ilmanvaihtolaitteiston yhteydessä tai erillisiä

poistoilmapuhaltimia käytettäessä, ilmanpoisto voidaan järjestää toisinkin kuin edellä on sanottu.

Kierrätettäessä ilmaa suojan sisällä tai käytettäessä erillisiä poistoilmapuhaltimia ei alipainetta saa

syntyä sellaisiin ilmanvaihtokanavien tai suojan osiin, joista suojaan voi alipaineen vaikutuksesta

vuotaa saastunutta ulkoilmaa.

5.3 Raitis- ja poistoilmakanavat

Raitisilmakanava johdetaan sortuman ulkopuolelta erillisenä kuiluna tai käytävänä

väestönsuojaan.  Ilma otetaan kanavaan säleiköllä, suojaverkolla tai muulla suojuksella varustetun

ulkoaukon kautta, jonka alareunan tulee olla ainakin 800 mm ympäröivän maanpinnan yläpuolella.

Raitisilma-aukkoa ei saa väestönsuojan tai kallioperän ulkopuolella sijoittaa 10 lähemmäs

poistoilma-aukkoa.

Raitisilma-aukon lähellä ei saa olla palavaa materiaalia tai muita vaaraa tai haittaa

aiheuttavia aineita tai laitteita.  Aukkoa ei saa sijoittaa 10 metriä lähemmäs pakoputkea tai muuta

vastaavaa ilman likaajaa.  Aukko on lisäksi sijoitettava sellaiseen suuntaan, etteivät pakokaasut

vallitsevien ilmanvirtausten tai maaston muotojen takia ajaudu raitisilmakanavaan.

Raitisilmakanavaan ei saa sijoittaa sellaisia, putkia, kanavia, laitteita tai rakenteita, jotka

voisivat rikkoutuessaan aiheuttaa kanavan tukkeutumisen tai suojaan otettavan ilman

pilaantumisen.  Kanavan suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota myös sen jäätymisvaaraan.

Väestönsuojan ulkopuolella raitis- ja poistoilmakanavat tehdään teräsbetoniseksi tai

kalliokuiluksi tahi -käytäväksi.  Kanavien yläosat voidaan tehdä myös kevytrakenteisiksi, jolloin

niiden rungon kuitenkin on oltava lujarakenteinen.  Väestönsuojan sisällä kanavat ovat

teräsbetonia, teräsputkea tai vähintään 1,5 mm paksuisesta teräslevystä hitsattua kanavaa

raitisilmakanavassa ilmanvaihtolaitteistoon asti ja poistoilmakanavassa kaasutiiviin sulkulaitteen ja

suojan ympärysseinän väliseltä osalta.  Näiden kanavaosien tiiveyteen on kiinnitettävä erityistä

huomiota.

Raitis- ja poistoilmakanavien teräsbetonirakenteita koskevat tarkemmat määräykset ovat

edellä kohdassa 4.4 ja 4.5.

5.4 Paineventtiilit ja vaimennustila

10 § 4    Väestönsuojan ympärysrakenteiden läpi johtavat ilmankulkutiet on

varustettava paineventtiileillä tai muutoin suojattava niin, että suojaus vastaa väestönsuojan

suojausastetta.  Ilmankulkutiet on voitava tarpeellisilta osin tiiviisti sulkea.

Raitisilmakanava sekä poistoilmakanava ja muut ilmanpoistotiet varustetaan suojan

ympärysrakenteiden kohdalla paineventtiileillä, jotka on tehtävä sisäasiainministeriön antamien

erityismääräysten mukaisesti.  Venttiili tai sen kehys on betonivalun yhteydessä huolellisesti

kiinnitettävä ympäröiviin rakenteisiin.  Venttiilit on asennettava niin, että niitä voidaan huoltaa.

S3-luokan ja S6-luokan väestönsuojiin tarkoitetuista paineventtiileistä käytetään nimityksiä

PV-3/nimellissuuruus ja PV-6/nimellissuuruus.

Sulkuhuoneesta ja erillisestä puhdistustilasta tulee ilma johtaa suoraan ulos

paineventtiilien kautta.  Tämän lisäksi on painesulun kumpaankin seinään asennettava

paineventtiili.  Paineventtiileiden lukumäärä on valittava niin, että ilman virtausvastuksesta

aiheutuva painehäviö on kohdassa 5.10 annettujen ohjearvojen mukainen.

Mikäli käytetään erillisiä poistoilmapuhaltimia, saadaan näitä ohjearvoja ylittää

painetaselaskelman osoittamissa rajoissa.

Paineventtiileiden jälkeen suojan puolella on venttiileiden läpi pääsevän paineimpulssin

vaimentamista varten vaimennustila, jonka tarpeellinen suuruus riippuu käytettävistä venttiileistä

sekä esisuodattimien ja muiden vaimennustilaan liittyvien laitteiden paineimpulssikestävyydestä.

Sulkuhuone, puhdistustila ja painesulku voivat toimia vaimennustilana.

5.5 Esisuodattimet

Raitisilmakanavassa tulee olla paineventtiileiden jälkeen esisuodattimet, jotka on tehtävä

sisäasiainministeriön antamien erityismääräysten mukaisesti.  Suodattimien laatu on valittava

käytettävien paineventtiileiden ja vaimennustilan mukaan niin, että suodattimet kestävät niihin

kohdistuvat rasitukset.

5.6 Kaasutiiviit sulkulaitteet

Kaikki suojan muista tiloista raitis- ja poistoilmakanavaan, sulkuhuoneeseen tai erilliseen

puhdistustilaan aukeavat ilmanvirtaustiet, joihin ei asenneta ylipaineventtiileitä, on varustettava

kaasutiiviillä sulkulaitteilla, jotka on tehtävä sisäasiainministeriön antamien erityismääräysten

mukaisesti.  Sulkulaitteen tulee olla nopeasti suljettavissa.  Erikseen mainituissa sijoituspaikoissa

sulkulaitteen tulee olla säädettävää mallia.

Kaasutiiviistä sulkulaitteesta käytetään nimitystä KS-nimellissuuruus tai KS-leveys x

korkeus.

Teräsbetonirakenteessa voidaan kaasutiiviin sulkulaitteen sijasta käyttää suojaovea VO-1

tai luukkua VL-1.

5.7 Ilmanvaihtolaitteisto

Väestönsuojan ilmanvaihtolaitteistolla tarkoitetaan ilman esilämmittimen,

erityissuodattimien, suojapuhaltimien käyttömoottoreineen, ilmamäärän mittareiden, tarpeellisten

yhdyskanavien, liitososien ja sulkulaitteiden sekä tärähdyksen vaimentimien ja muiden

asennusosien muodostamaa kokonaisuutta.  Ilmanvaihtolaitteisto voi olla polttomoottorikäyttöinen

tai käsikäyttöinen.  Laitteisto on tehtävä sisäasiainministeriön antamien erityismääräysten

mukaisesti.

Eri tyyppisten ilmanvaihtolaitteistojen nimitykset, laitteistoja vastaavat

enimmäishenkilömäärät sekä ilmamäärät ja laitteistojen ulkopuolisiin painehäviöihin käytettävissä

olevat kokonaispaineet eri suojautumistilanteissa ovat seuraavat:

| Laitteiston tyyppi ja nimitys | Enimmäis henk. määrä | Ohitustilanne |  |  | Suodatustilanne |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ilmamäärä |  | Kokon.paine | Ilmamäärä |  | Kokon.paine |
|  |  | dm3/s | m3/h | Pa | dm3/s | m3/h | Pa |
| Polttomoottorikäyttöinen IVL-1500 IVL-1200 IVL-900 IVL-600 | 1500 1200 900 600 | 2500 2000 1500 1000 | 9000 7200 5400 3600 | 1000 1000 1000 1000 | 850 680 510 340 | 3000 2400 1800 1200 | 500 500 500 500 |
| Käsikäyttöinen perusyksikkö IVL-75 - moottorik. - käsik. | 75 | 170 125 | 500 450 | 700 550 | 40 40 | 150 150 | 200 200 |

Polttomoottorikäyttöinen ilmanvaihtolaitteisto sijoitetaan erilliseen huonetilaan, johon

varataan sen moottorin polttonestettä varten säilytysastiat sekä polttonesteen siirtoa varten

käsikäyttöinen siirtopumppu letkuineen.  Säilytysastioiden yhteisen tilavuuden tulee olla riittävä 10

vuorokauden käyttöä varten täydellä teholla, kuitenkin vähintään 600 litraa laitteistoa kohti.

Polttomoottorin palamisilma otetaan suoraan konehuoneesta.  Pakoputki johdetaan ulos

poistoilmakanavan kautta tai muuta sopivaa reittiä.  Väestönsuojassa pakoputki on

lämpöeristettävä.  Pakoputken viemisessä ympärysseinän läpi sekä usean pakoputken

yhdistämisessä noudatetaan ilmanvaihtolaitteiston valmistajan antamia ohjeita.

5.8 Ilmanvaihtokanavat ja ilman jako suojassa

Ilmanvaihtokanavat suojan sisällä on tehtävä kuumasinkitystä teräslevystä tai muusta

vastaavasta korroosionkestävyyden ja lujuuden omaavasta materiaalista.  Kanavia ei tarvitse

erityisesti suojata tärähdykseltä; niiden kannatukset on kuitenkin tehtävä niin, että ne kestävät

tärähdyksestä aiheutuvat kuormitukset. Kanavien liittymiset tärähdyksestä suojattuihin laitteisiin,

kuten ilmanvaihtolaitteistoon, on tehtävä käyttäen joustavia liittimiä, jotka sallivat ainakin 30 mm

suuruiset mielivaltaisen suuntaiset keskinäiset siirtymät.

Jakokanavisto on tehtävä erilliseksi kutakin ilmanvaihtolaitteistoa varten.  Jakokanavistoa

mitoitettaessa on noudatettava kohdassa 5.10 annettuja ohjearvoja.

Tuloilmaventtiilit on tehtävä sisäasiainministeriön antamien erityismääräysten mukaisesti.

Ne on sijoitettava siten, että raitisilma jakaantuu riittävän tasaisesti suojatilaan.

5.9 Ylipaineventtiilit ja eräät ilmanpoistotiet

Käymälöistä sulkuhuoneeseen ja erilliseen puhdistustilaan tulee ilma johtaa

ylipaineventtiilien tai vaihtoehtoisesti säädettävien kaasutiiviiden sulkulaitteiden kautta.

Ylipaineventtiilit on tehtävä sisäasiainministeriön antamien erityismääräysten mukaisesti.

Polttomoottorikäyttöistä ilmanvaihtolaitteistoa käytettäessä otaksutaan käymälöiden kautta

poistuvan ilmamäärän suuruudeksi laitteistoa kohti suodatustilanteessa 15 % ja ohitustilanteessa 20

% suodatusilmamäärästä.  Käsikäyttöistä ilmanvaihtolaitteistoa käytettäessä poistetaan koko

suodatusilmamäärä käymälöiden kautta.

Suunnitelmassa on esitettävä menoilman virtaustiet.  Ilmanpoistoteitä mitoitettaessa on

noudatettava kohdassa 5.10 annettuja ohjearvoja.

5.10 Painetaselaskelma

Ilmanvaihtojärjestelmässä syntyvät kokonaispaineen häviöt eivät saa ohitustilanteessa ylittää

polttomoottorikäyttöistä ilmanvaihtolaitteistoa käytettäessä 1000 Pa (100 mmvp) eikä käsikäyttöistä

ilmanvaihtolaitteistoa käytettäessä 550 Pa

(55 mmvp).

Seuraavassa taulukossa on ohjearvoja eri osissa ilmanvaihtojärjestelmää ohitustilanteessa

syntyvien painehäviöiden rajoihin.  Poikettaessa ohjearvoista tulee painetaselaskelmalla osoittaa,

että muutokset tapahtuvat käytettävissä olevien kokonaispaineiden puitteissa.

|  |  | Polttomoottorikäyttöinen |  | Käsikäyttöinen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pa | mmvp | Pa | mmvp |
| 1 | Raitisilmakanava sisäänvirtausaukkoineen | 40 | 4 | 30 | 3 |
| 2 | Paineventtiilit raitisilmakanavassa | 250 | 25 | 70 | 7 |
| 3 | Esisuodatin, puhdas | (100) | (10) | (20) | (2) |
| 4 | Esisuodatin, likainen | 150 | 15 | 50 | 5 |
| 5 | Raitisilmaputki vaimennustilasta ilmanvaihtolaitteistoon | 60 | 6 | 40 | 4 |
| 6 | Raitisilmaputkessa oleva kaasutiivis sulkulaite | 30 | 3 | 20 | 2 |
| 7 | Jakokanavisto äänen vaimentimineen ja tuloilmaventtiileineen | 220 | 22 | 220 | 22 |
| 8 | Suojatilasta konehuoneeseen | 50 | 5 |  |  |
| 9 | Konehuoneesta vaimennustilaan | 30 | 3 |  |  |
| 10 | Suojatilasta käymälöihin | (20) | (2) | (20) | (2) |
| 11 | Käymälöistä sulkuhuoneeseen | (130) | (13) | (30) | (3) |
| 12 | Lisäpoisto sulkuhuoneeseen |  |  | 50 | 5 |
| 13 | Paineventtiilit sulkuhuoneesta | (100) | (10) | (50) | (5) |
| 14 | Paineventtiilit poistoilmakanavassa | 140 | 14 | 50 | 5 |
| 15 | Poistoilmakanava | 30 | 3 | 20 | 2 |

Painetaselaskelmalla tulee osoittaa, että suunniteltuja ilmanvaihtojärjestelmän osia

käytettäessä ei ylitetä kohdassa 5.7 esitettyjä ilmanvaihtolaitteistojen tuottamia kokonaispaineita,

ellei käytetä erillisiä poistoilmapuhaltimia.

5.11 Ylipainemittarit

Väestönsuojan jokaisen sisääntulotien yhteydessä suojatilassa sekä lisäksi valvomossa tai

konehuoneessa on oltava ylipainemittari, joka on tehtävä sisäasiainministeriön antamien

erityismääräysten mukaisesti.  Mittarien mittaputket johdetaan suojan ulkopuolelle.  Putken

ulkopää on suojattava tarkoituksenmukaisella tavalla.

5.12 Pelkästään sähkökäyttöinen

ilmanvaihtolaitteisto

Sisäasiainministeriö voi sallia ilmanvaihtolaitteiston tekemisen pelkästään sähkökäyttöiseksi,

jolloin se on jaettava erillisiksi, enintään 4500 henkilön yksiköiksi.  Laitteiston oleelliset osat, kuten

raitis- ja poistoilmapuhaltimet, tuloilmakojeet ja erityissuodatinlaitteistot sekä ilmanvaihtolaitteiston

toiminnalle välttämättömät muut laitteet, kuten varavoimakoneisto polttonestesäiliöineen ja

jäähdytyslaitteineen sekä sähkönjakelulaitteet on suojattava paineiskuilta, tärähdyksiltä ja

sähkömagneettisilta vaikutuksilta niin, että laitteiston toiminta on turvattu kaikissa suojaluokan

edellyttämissä olosuhteissa.

Sähkökäyttöiseen ilmanvaihtolaitteistoon kuuluva erityissuodatinlaitteisto on tehtävä

sisäasiainministeriön antamien erityismääräysten mukaisesti.  Yksi laitteisto riittää siihen kuuluvien

erityissuodattimien lukumäärän mukaan enintään 300 ... 1500 henkilön suojatilaa varten, jolloin

yksi suodatin vastaa 300 henkilöä.  Laitteistosta käytetään vastaavasti nimitystä ESL-300, ESL-600,

ESL-900, ESL-1200 tai ESL-1500.

Suojan ilmanvaihtojärjestelmä on varustettava myös esisuodattimilla, paineventtiileillä,

ylipaineventtiileillä ja kaasutiiviillä sulkulaitteilla noudattaen soveltuvin kohdin, mitä edellä on

sanottu.  Ilmanvaihtojärjestelmän tulee muutoinkin täyttää ne toiminnalliset ja rakenteelliset

perusvaatimukset, jotka suojan ilmanvaihtoa koskevat.

5.13 Jäähdytyslaitteet

10 § 5    Milloin jäähdyttävien pintojen määrä väestönsuojassa ei ole riittävän suuri,

kalliosuojaksi tehtävä suoja on varustettava tarpeellisilla jäähdytyslaitteilla.

Jos suojatilaan rajoittuvien jäähdyttävien pintojen määrä S6-luokan tai kallioon rakennettavassa S3-luokan väestönsuojassa on pienempi kuin 2,4 m2 suojautuvaa henkilöä kohti, suoja on varustettava jäähdytyslaitteilla.  Jos jäähdyttävien pintojen määrä on pienempi kuin 1,2 m2 henkilöä kohti, jäähdytyslaitteet on suojattava myös sähkömagneettisilta vaikutuksilta noudattaen, mitä jäljempänä kohdassa 8.6 sanotaan.  Teräsbetonista S3-luokan väestönsuojaa ei tarvitse varustaa jäähdytyslaitteilla.

Jos suoja-alaa on jäähdytyksen takia lisätty arvosta 0,6 m2 /henkilö ja jos suoja sijaitsee paikassa, jossa sallitun henkilömäärän ylitys on todennäköistä, on suojaustilanteiden mahdollinen kestoaika tarkistettava sellaisessa tilanteessa, että suojan henkilötiheys kuitenkin olisi 0,6 m/henkilö. Ylikuormitustilanteessa suojaustilanteiden sallittu kestoaika on selvästi merkittävä suojan laitteita koskevaan käyttöohjeeseen.

Jäähdyttäviin pintoihin lasketaan mukaan suojatilaan rajoittuvien seinä-, katto- ja

lattiapintojen sekä muiden lämpöä sitovien rakenteiden pinta-alat kerrottuina niiden

lämmönsitomiskykyä kuvaavalla korjauskertoimella k, jonka suuruus on:

| - paljas tai ruiskubetonoitu kalliopinta | k = 1,0 |
| --- | --- |
| - betoniverhous, mineriittilevy taikka vastaava + ilmaväli + kalliopinta | 0,6 |
| - ulkoilmaa tai muuta viileää tilaa vasten oleva betonirakenne | 0,6 |
| - lämmintä tilaa vasten oleva betonirakenne paksuus yli 700 mm 400…700 mm alle 400 mm | 0,2 0,1 0,0 |
| - betonilaatta tai vastaava + sepelikerros + kallionpinta lattiassa | 0,7 |
| - pysyvästi lämpöeristetty kalliopinta tai rakenne | 0,0 |

Huomautus:     Annetut betonirakenteiden k-arvot koskevat myös katto- ja lattialaattaa.

Jos betonirakenne rajoittuu molemmilta puolilta suojatilaan, kumpikin pinta saadaan ottaa

jäähdyttävänä pintana huomioon käyttäen lämmintä tilaa vasten olevalle betonirakenteelle

annettuja k-arvoja.

Jotta kalliosta erillään olevan pysyvän verhousseinän takana tai kattoholvin yläpuolella

olevat kalliopinnat saataisiin sellaisinaan, k-arvoa 1,0 käyttäen, laskea mukaan jäähdyttäviin

pintoihin, välitilan ja suojatilan välille tulee järjestää riittävän esteetön ilman kierto.

Jäähdytyslaitteiden mitoituksessa sovelletaan seuraavia perusarvoja:

| - tehollinen lämpötila suojatilassa enintään | + 28˚C |
| --- | --- |
| - ihmisten kokonaislämmönluovutus | 120 W/henk. |
| - ihmisten kosteudenluovutus | 25 mg/s/henk. |
| - ulkoilman kuiva lämpötila | + 18˚C |
| - ulkoilman lämpösisältö | 40 kJ/kg ki. |
| - jäähdyttävien pintojen lämmönsitomiskyky | k x 50 W/m2 |

Toiminnallisissa suojissa sovelletaan, jollei laitoksen käyttötarkoitus tai laatu muuta vaadi,

edelläolevasta seuraavalla tavalla poikkeavia perusarvoja:

| - tehollinen lämpötila toimintatiloissa enintään | + 24˚C |
| --- | --- |
| - ihmisten kokonaislämmönluovutus | 180 W/henk. |
| - ihmisten kosteudenluovutus | 20 mg/s/henk. |
| - jäähdytyksen toiminta-aika | määrätään erikseen |
| - jäähdyttävien pintojen lämmönsitomiskyky | k x 25 W/m2 |

Jäähdytyslaitoksen mitoituksessa otetaan lisäksi huomioon valaistuksen sekä koneiden ja

laitteiden aiheuttamat kuormitukset.  Mitoitus saadaan suorittaa suodatustilanteen mukaan, jolloin

sulkutilanteen aikainen lyhyt kuormitushuippu jätetään ottamatta huomioon.  Mahdollisen

hiilidioksidin poiston aiheuttaman lämmön poistosta on kuitenkin huolehdittava.

Jäähdytyksen edellyttämä vesi- ja muita varastoja mitoitettaessa saadaan 4 vuorokauden

kuluttua hälytyksestä alkavan kevennetyn suojauksen aiheuttama jäähdytystarpeen väheneminen

ottaa huomioon.  Jäähdytystarpeen väheneminen lasketaan levittäytymisalueen jäähdyttävien

pintojen mukaisesti.

Jäähdytyslaitos tulee tehdä rakenteeltaan ja toiminnaltaan mahdollisimman

yksinkertaiseksi.  Se on suojattava tärähdykseltä ja, mikäli suojaan joudutaan ilmanvaihtolaitteiston

ja varavoimakoneiston suojaamisen takia rakentamaan sähkömagneettinen suojaus, myös

sähkömagneettisilta vaikutuksilta.

Jäähdytyslaitoksen mahdollisesti edellyttämät lisäpuhaltimet ja -kanavat sekä muut laitteet

tulee liittää suojan muuhun ilmanvaihtojärjestelmään niin, etteivät ne toimintakykynsä

mahdollisesti menetettyäänkään estä tai häiritse suojautumisen kannalta välttämättömän

ilmanvaihtolaitteiston toimintaa.

5.14 Hapen lisäys- ja

hiilidioksidin poistolaitteet

10 § 6    Milloin erityiset syyt sitä vaativat, ilmanvaihtojärjestelmä on varustettava

hapen lisäyslaitteilla ja hiilidioksidin poistolaitteilla.

Jos sulkutilanteen pituudeksi kohdassa 1.4 mainitussa tapauksessa on poikkeuksellisesti

määrätty 6 tuntia hälytyksestä, suoja on varustettava hapen lisäys- ja hiilidioksidin poistolaitteilla,

jollei suojan tilavuus tee laitteita tarpeettomaksi.  Laitteiden mitoituksessa noudatetaan seuraavia

perusarvoja:

| - ihmisten hiilidioksidin luovutus | 5,5 cm3/s, henk. |
| --- | --- |
| - ihmisten hapen kulutus | 7,0 cm3/s, henk. |
| - hiilidioksidipitoisuus suojatilassa enintään | 2 tilav. % |
| - happipitoisuus suojatilassa enintään | 18 tilav. % |

Toiminnallisissa suojissa sovelletaan edelläolevia arvoja, kuitenkin hiilidioksidin

luovutuksen ja hapen kulutuksen osalta 50 %:lla korotettuina.

Hiilidioksidin poistolaitteessa käytettävän kalkin tulee olla sisäasiainministeriön antamien

erityismääräysten mukaista.

Laitteiden suunnittelussa on otettava huomioon kaikki hyväksytyt kalkkilaadut sekä

hiilidioksidin poistossa syttyvä lämpö ja vesimäärä.

5.15 Rauhanajan ilmanvaihto ja lämmitys

Suojan rauhanajan ilmanvaihtolaitteet on suunniteltava ja rakennettava niin, etteivät ne

haittaa tai vaikeuta suojauskäyttöä.  Ylimääräisten aukkojen tekemistä suojan painekuormille

mitoitettaviin rakenteisiin on vältettävä.  Suojan rakenteiden läpimenevien aukkojen rakenteet ja

sulkulaitteet on tehtävä soveltaen läpivienneistä kohdassa 8.2 annettuja tai suojaluukkuja koskevia

määräyksiä.  Suojassa on oltava selvät ohjeet näiden aukkojen sulkemisesta.

Rauhanajan ilmanvaihtolaitteiden suunnittelussa tulee pyrkiä myös siihen, että näitä

laitteita voidaan käyttää hyväksi suojan ilmanvaihdon tehostamisessa pitkäaikaisen suojautumisen

loppuvaiheessa, jolloin suojan pitäminen paineenkestävästi ja tiiviisti suljettuna ei ehkä ole enää

tarpeellista.

Rauhanajan ilmanvaihto ja lämmitys on järjestettävä niin, että väestönsuojan kaikki

sellaiset tilat, joissa on korroosiolle alttiita laitteita tai rakenteita, tulevat riittävästi tuuletetuiksi ja

lämmitetyiksi.

6 VEDEN SAANTI JA VIEMÄRÖINTI

6.1 Veden saanti

11 § 1    Väestönsuojaan on saatava vettä yleisestä vesijohtoverkosta.  Juoma- ja

puhdistusveden säilytystä varten on suojassa oltava riittävästi säiliötilaa.

Sulkuhuoneeseen tai erilliseen puhdistustilaan sijoitetaan vähintään yksi letkuliitännällä tai

suihkulla varustettu vesipiste näihin tiloihin liittyvien sisääntuloteiden jokaista alkavaa kahta

kulkukaistaa kohden.  Sulkuhuoneessa on kuitenkin aina oltava vähintään yksi letkuliitännällä

varustettu vesipiste.

Väestönsuojan jokaisessa suojahuoneessa ja käymälöiden etuhuoneessa tai

käymäläryhmän yhteydessä on oltava ainakin yksi letkuliitännällä varustettu vesipiste.  Ensiapu- ja

sairashuoneessa sekä konehuoneissa on oltava lisäksi tarpeellinen määrä vesipisteitä.

Väestönsuojassa tulee olla juoma- ja puhdistusvettä varten erillinen varavesisäiliö, johon

mahtuu vettä vähintään 30 litraa jokaista suojautuvaa henkilöä kohti. Jos kuitenkin

väestönsuojaan tehdään pohjavesikaivo, josta saadaan varavesisäiliöön juomakelpoista vettä,

säiliötä saadaan pienentää kaivon 10 vuorokauden aikaista vedentuottoa vastaavalla määrällä.

Säiliön koon on kuitenkin oltava vähintään 20 l henkilöä kohti.  Irrallinen varavesisäiliö on

tehtävä sisäasiainministeriön antamien erityismääräysten mukaisesti.  Kiinteästä varavesisäiliöstä

vesi on voitava johtaa suojan vesijohtoverkkoon painovoimaisesti tai paineenlisäyslaitteiden avulla.

Käymälöihin johtavat vesijohdot on tällöin voitava sulkea.  Säiliöstä on voitava saada vettä myös

paineenlisäyslaitteiden mahdollisesti rikkouduttua.

Varavesisäiliö on sijoitettava ja tehtävä niin, että suojan lattialle kerääntyvät tai muut

likavedet eivät voi päästä siihen.

6.2 Viemäröinti

11 § 2    Väestönsuoja on viemäröitävä yleiseen viemäriverkkoon tai kokoojakaivoon.

Väestönsuoja on viemäröitävä.  Jollei viemäröintiä voida tehdä painovoimaiseksi, suojaan

tai suojan lähelle sen ulkopuolelle tehdään kokoojakaivo, johon väestönsuojan viemärit johdetaan.

Kokoojakaivossa on oltava tilavuutta vähintään 10 litraa jokaista suojaan sijoitettavaa henkilöä

kohti.  Kokoojakaivo on varustettava helposti avattavalla kannella ja tuuletusjohdolla.  Kaivoon

on asennettava pumppu sinne kertyvän veden poistamista varten.  Tarvittaessa kokoojakaivo on

voitava tyhjentää tyhjennysautoon.

Ympärysseinän läpi menevä viemärin tai vedenpoistoputken osa on tehtävä

pallografiittivalurautaisesta viemäriputkesta tai muusta vastaavan korroosionkestävyyden ja lujuuden

omaavasta metalliputkesta.  Viemäriin tai vedenpoistoputkeen on ympärysseinän lähelle sen

sisäpuolelle asennettava sulkuventtiili.  Lisäksi viettoviemäriin, jota pitkin suojauksen aikana

johdetaan vettä ulos, on sulkuventtiilin ja ulkoilman väliin sijoitettava paineaallon vaimennuslaite.

Vaimennuslaite on tehtävä sisäasiainministeriön antamien erikoismääräysten mukaisesti.

Viemäreiden ilmajohtojen tarpeetonta vientiä suojan ulkopuolelle on vältettävä ja

pyrittävä päättämään ilmajohdot esim. poistoilmakanavaan paineventtiilien sisäpuolella.  Ulos

menevät ilmajohdot on varustettava sulkuventtiileillä tai, jos niiden aukipitäminen myös

suojaustilanteessa on välttämätöntä, putkeen liitettävillä paineventtiileillä.

Sulkuhuoneeseen ja erilliseen puhdistustilaan on asennettava pesualtaita vähintään puolet

vesipisteiden määrästä.  Jokaisessa suojahuoneessa on oltava vähintään yksi kaato- tai pesuallas.

Ensiapu- ja sairashuoneissa, käymälöiden yhteydessä sekä konehuoneissa tulee olla tarpeellinen

määrä kaato- tai pesualtaita.

Lattiakaivot on sijoitettava ainakin jokaiseen sulkuhuoneeseen ja erilliseen

puhdistustilaan, jokaiseen suojahuoneeseen, ensiapu- ja sairashuoneisiin, käymälöiden etuhuoneisiin

sekä tarvittaessa konehuoneisiin.

6.3 Veden poisto

11 § 3    Jos väestönsuojan lattia on pohjaveden pinnan alapuolella, suoja on

varustettava vedenpoistolaitteilla.

Väestönsuoja, jonka lattia on pohjaveden pinnan alapuolella, tulee varustaa

polttomoottorikäyttöisellä, käsin käynnistettävällä vedenpoistopumpulla, jolla suojaan pääsevä vesi

voidaan pumpata suojan ulkopuolelle sellaiseen kohtaan, josta se ei pääse virtaamaan takaisin

suojaan.  Pumppu on tehtävä sisäasiainministeriön antamien erityismääräysten mukaisesti.  Se

pyritään sijoittamaan sulkuhuoneeseen tai konehuoneen yhteyteen.  Polttomoottorin jäähdytys

voidaan järjestää ulos pumpattavan veden avulla.  Pakoputki johdetaan ulos; mikäli putken

nimellissuuruus ympärysseinän kohdalla ei ole suurempi kuin 50 mm, sitä ei tarvitse varustaa

paineventtiilillä.

Vaihtoehtoisesti voidaan veden pintaa pitää jatkuvasti rauhan aikana tavanomaisilla

pumppauslaitteilla niin alhaalla, ettei vesi pumppauksen pysähdyttyäkään ehdi 2 viikon aikana

nousta lattian tasalle.  Mikäli voidaan osoittaa, että suojaan tulevien vuotovesien määrä on

vähäinen, voidaan veden poisto järjestää tapahtuvaksi riittävän suurella käsipumpulla.

7 SÄHKÖ- JA TELELAITTEET

7.1 Sähkön saanti ja varavoima

12 § 1    Väestönsuoja on liitettävä paikalliseen sähkönjakeluverkkoon.  Milloin

väestönsuojan toiminnan turvaaminen sitä vaatii, väestönsuoja on varustettava varavoimalaitteilla.

Väestönsuoja liitetään omalla syöttöjohdolla paikalliseen sähkönjakeluverkkoon.

Rakennuksen yhteydessä oleva S3-luokan väestönsuoja voidaan kuitenkin liittää omalla

nousujohdolla rakennuksen pää- tai nousukeskukseen.  Syöttöjohto tai nousujohto mitoitetaan

niin, että väestönsuojan kaikki voima- ja valopisteet voivat olla käytössä samanaikaisesti.

Pääkeskus sijoitetaan sopivaan konehuoneeseen.

Ryhmäkeskukset liitetään omilla nousujohdoilla suojan pää- tai nousukeskuksiin.

Jokainen 3-vaihekoje liitetään erillisenä ryhmänä ryhmäkeskukseen.  Moottorit on varustettava

lisäksi suojakytkimillä.

Väestönsuojan sen kulkuteiden sähköasennuksessa on noudatettava voimassa olevia

sähköturvallisuusmääräyksiä.  Sähköasennus väestönsuojassa on tehtävä kosteita tiloja koskevien

vaatimusten mukaan.  Vuotovesiltä hyvin suojatut toiminnalliset suojatilat, joissa ei esiinny

mainittavaa kosteuden kehitystä, voidaan kuitenkin katsoa kuiviksi tiloiksi.  Suojan

ympärysrakenteissa olevat johtojen läpiviennit on tehtävä pinta-asennuksina niin, että ne voidaan

molemmin puolin tiivistää.

Milloin väestönsuoja varustetaan pelkästään sähkökäyttöisellä ilmanvaihtolaitteistolla tai

jäähdytyslaitteilla, suojaan on välttämättömän sähkön saannin turvaamiseksi asennettava

varavoimakoneisto, jonka nimellissähkötehon tulee olla vähintään 10 % suurempi kuin

suojautumisen aikana esiintyvä huipputeho.

Varavoimakoneiston tulee olla dieselmoottorikäyttöinen.  Se on sijoitettava erilliseen

huonetilaan.  Sijoitusta suunniteltaessa on kiinnitettävä huomiota melukysymykseen.

Palamisilma dieselmoottoriin otetaan esisuodattimien ja kaasutiiviin sulkulaitteen välisestä

raitisilmakanavan osalta.  Palamisilmakanavaan sovelletaan, mitä raitisilmakanavasta on edellä

kohdassa 5.3 sanottu.  Kanava on liitettävä moottoriin tiiviisti ja joustavasti.

Pakoputki johdetaan ulos poistoilmakanavan kautta tai muuta sopivaa reittiä.

Väestönsuojassa pakoputki on lämpöeristettävä.  Pakoputken viemisessä ympärysseinän läpi sekä

usean pakoputken yhdistämisessä noudatetaan dieselmoottorin valmistajan antamia ohjeita.

Nimellissuuruudeltaan yli 50 mm suuruinen pakoputki on varustettava paineventtiilillä.

Dieselmoottorin jäähdytys tulee järjestää niin, että varavoimakoneistoa voidaan käyttää

täydellä teholla yhtäjaksoisesti vähintään 10 vuorokauden ajan ulkopuolisesta vedensaannista

riippumattomana.  Polttonestesäiliöiden tilavuus tulee mitoittaa vastaavaa toiminta-aikaa varten.

Toiminnallisissa suojissa aika voidaan määrätä pitemmäksikin kuin 10 vuorokautta.

Polttonestesäiliöt sijoitetaan väestönsuojaan.  Ne tulee tehdä sellaisiksi ja asentaa niin,

etteivät ne vahingoitu suojan rakenteista tai kalliosta siirtyvästä tärähdyksestä.  Tarvittaessa

dieselmoottorin läheisyyteen sijoitetaan välisäiliö, johon polttoneste siirretään pääsäiliöstä sekä

sähkökäyttöisellä että käsikäyttöisellä pumpulla varustetun putken kautta.  Välisäiliöstä on lisäksi

johdettava ylivuotoputki pääsäiliöön.

7.2 Valaistus ja varavalaistus

12 § 2    Väestönsuojassa on oltava riittävä valaistus sekä suojan tärkeimmissä

tiloissa ulkopuolisesta sähkönsaannista ja kohdassa 1 tarkoitetuista varavoimalaitteista riippumaton

varavalaistus.

Väestönsuojan kaikki huonetilat ja kulkutiet tulee varustaa kiinteällä valaistuksella ja

tarpeellisella määrällä pistorasioita.  Valaisimien tulee olla metallirunkoisia.  Niiden kiinnityksessä

on otettava huomioon, mitä jäljempänä kohdassa 8.1 sanotaan.  Valaistus- ja pistorasiaryhmät

liitetään erillisinä ryhminä ryhmäkeskuksiin.  Yhdessä ryhmässä saa olla enintään 6 pistorasiaa.

Suojatilassa olevat valaistuksen pääkytkimet sekä kojeiden ja laitteiden ohjauskytkimet

sijoitetaan keskuskoteloon kannen sisäpuolelle.

Väestönsuojan kukin suojahuone, konehuone ja valvomo sekä muut toiminnan kannalta

tärkeät tilat varustetaan varavalaistuksella.  Suojan varavalaistus jakaantuu varsinaiseen

varavalaistukseen ja hätävalaistukseen.  Varsinainen varavalaistus voidaan sytyttää esim. käsin ja

pitää toiminnassa koko suojautumisen ajan sulkutilannetta lukuunottamatta.  Hätävalaistus voi olla

teholtaan varsinaista varavalaistusta huomattavasti heikompi ja kytkeytyy se itsetoimivasti

sähkönsaannin yleisestä verkosta katketessa.  Itsetoimivuutta ei kuitenkaan vaadita, mikäli

virtalähteenä on käsikäyttöiseen ilmanvaihtolaitteistoon liittyvä tai muu käsikäyttöinen generaattori.

Suojaan on varattava ylimääräisiä varavalaisimien lamppuja vähintään 30 % suojaan

tulevien lamppujen määrästä.  Varavalaisinlaitteet on tehtävä sisäasiainministeriön antamien

erityismääräysten mukaisesti.

Polttomoottorikäyttöistä ilmanvaihtolaitteistoa käytettäessä varsinainen varavalaistus

saadaan moottorin yhteydessä olevasta generaattorista.  Hätävalaistuksen akkuparistona voidaan

käyttää myös polttomoottorin käynnistysakkua.  Akkuparisto mitoitetaan vähintään viiden tunnin

yhtäjaksoista käyttöä varten ja varustetaan sähköverkkoon liitetyllä varauslaitteella.

Mikäli sähkönsaanti on turvattu varavoimakoneella tai mikäli suoja on varustettu

käsikäyttöisillä ilmanvaihtolaitteistoilla, suojassa tarvitaan normaalin valaistuksen lisäksi vain edellä

tarkoitettu hätävalaistus.  Se voidaan järjestää myös käyttäen erillisiä akkukäyttöisiä käsivalaisimia,

joilla on omat, suojan sähköverkkoon liitetyt varauslaitteet.

7.3 Telelaitteet

12 § 3    Väestönsuojassa on oltava tarpeelliset johdotukset ja muut varusteet

välttämättömiä telelaitteita varten.

Väestönsuojassa tulee olla valvomoon tai muuhun tarkoituksenmukaiseen paikkaan

sijoitettu puhelinpiste, joka tarvittaessa voidaan helposti liittää yleiseen puhelinverkkoon.

Suojassa on oltava ympärysseinän läpi johtava radioantennin kaapelin läpivientikappale,

joka on tehtävä noudattaen, mitä jäljempänä kohdassa 8.2 sanotaan.  Läpivientikappaleen päähän

suojan puolelle on asennettava tiivistelevy ja reiällinen holkki.  Läpivientikappale on sijoitettava

niin, että kaapeli voidaan sen kautta helposti johtaa valvomosta ulkoilmaan.

Vastaavanlainen läpivientikappale on sijoitettava ympärysseinään jokaisen sisääntulotien

kohdalle.

Ainakin S6-luokan suojiin on tehtävä sisäpuhelinten liittämistä varten johdotukset

liitäntärasioineen valvomosta konehuoneeseen ja jokaisen sulkuhuoneen läheisyyteen.

8 LAITTEITA JA ASENNUKSIA KOSKEVAT

YHTEISET MÄÄRÄYKSET

8.1 Kannatukset ja tärähdyssuojaus

13 § 1    Suojautumisen kannalta välttämättömät laitteet ja varusteet on asennettava

niin, että ne toimintakuntonsa säilyttäen kestävät maaperän tärähdyksestä aiheutuvat kuormitukset.

Väestönsuojan laitteet, säiliöt, kanavat ja putket tulee kiinnittää tarkoituksenmukaisia

alustarakenteita ja kannattimia käyttäen kallioon tai riittävän lujiin rakenteisiin niin, että ne

paikaltaan irtoamatta kestävät kallion ja suojan rakenteiden tärähdyksestä aiheutuvat, edellä

kohdassa 4.6 mainitut kuormitukset.

Suojautumisen kannalta välttämättömät laitteet ja säiliöt, jotka eivät vaurioitumatta kestä

kalliosta tai rakenteista siirtyvää tärähdystä, on asennettava tärähdyksenvaimentimien varaan.

Vaimentimet on tehtävä sisäasiainministeriön antamien erityismääräysten mukaisesti.

Tärähdyksenvaimennusten suunnittelussa sekä asennustyössä tulee noudattaa vaimentimien

mukana olevia ohjeita.

Tärähdyksenvaimentimilla varustettaviin laitteisiin kuuluvat yleensä ilmanvaihtolaitteisto,

mahdolliset jäähdytyslaitteet ja varavoimakoneisto sekä näitä laitteita palvelevat säiliöt, pumput ja

muut apulaitteet, jotka eivät kestä tärähdyksestä aiheutuvia rasituksia.

Polttomoottorikäyttöisen ja käsikäyttöisen ilmanvaihtolaitteiston edellyttämät vaimentimet

kuuluvat itse laitteistoon.  Moottoreiden polttonestettä varten varattavat lujarakenteiset

säilytysastiat eivät yleensä tarvitse tärähdyksenvaimentimia.

Tärähdyksenvaimentimien varaan asennettuihin laitteisiin ja säiliöihin liittyvät kanavat ja

putket sekä kaapelit ja johdot tulee tehdä niin, että ne sallivat vähintään 30 mm suuruiset

mielivaltaisen suuntaiset keskinäiset siirtymät.  Erityisen suurta tärähdyksenvaimennusta

käytettäessä tulee siirtymävaran olla tarpeellisessa määrin suurempi.

8.3 Läpiviennit

13 § 2    Putkien, kaapeleiden ja johtojen viennit suojan ympärysrakenteiden läpi on

tehtävä niin, ettei suojan suojauskyky heikkene.

Putkien, kaapeleiden ja johtojen vienti suojan ympärysrakenteiden läpi on tehtävä niin, että

läpivienti vastaa paineenkestävyydeltään ja tiiveydeltään väestönsuojan suojausastetta.  Muissa

painekuormille mitoitettavissa rakenteissa olevat läpiviennit on tehtävä tiiviiksi.

Putket, kaapelit ja johdot saadaan viedä ympärysrakenteen läpi siihen betonivalun

yhteydessä asennetun läpivientikappaleen kautta, joka on tehtävä sisäasiainministeriön antamien

erityismääräysten mukaisesti.

Metallinen putkijohto saadaan asentaa myös välittömästi rakenteeseen, jos putki on

materiaaliltaan ja käyttötarkoitukseltaan sellainen, ettei sitä tarvitse uusia.  Mikäli tällaisen putken

nimellissuuruus on yli 40 mm, sen kiinnittyminen rakenteeseen on varmistettava putkeen hitsatulla

40 mm leveällä ja 10 mm paksulla tartuntalaipalla.  Lattiatason alapuolella sijaitsevaa viemäriputkea

ei kuitenkaan tarvitse varustaa tartuntalaipalla.

Sähkökaapeli tai -johto saadaa viedä ympärysrakenteen läpi myös standardin SFS B VIII

152 mukaisessa, nimellisuuruudeltaan 15...32 mm kokoisessa sinkityssä teräsputkessa.

Läpivientiputki on ankkuroitava rakenteeseen betoniterästartunnoilla, jotka hitsataan kiinni

putkeen.  Putken pään ulkoneman valmiista seinäpinnasta tulee olla vähintään 20 mm.

Läpivientiputken päähän, suojan ulkopuolelle on asennettava sisäasiainministeriön antamien

läpivientikappaletta koskevien erityismääräysten mukainen tiivistekappale.  Läpiviennin on oltava

myös jälkikäteen tarkastettavissa rakenteen molemmilta puolin.

Väestönsuojan katon läpi saadaan viedä putkia, kaapeleita ja johtoja vain, mikäli erityiset

syyt sitä vaativat.  Putken nimellissuuruus ei tällöin saa olla suurempi kuin 50 mm.

Väestönsuojaan johtaviin putkiin on ympärysrakenteen lähelle, sen sisäpuolelle

asennettava sulkuventtiilit, jollei putkia varusteta paineventtiileillä.  Pakoputkien ja viemäreiden

varustamisesta venttiileillä on määrätty edellä kohdissa 5.7, 6.2 ja 7.1.

Suojasta lähteviä putkia, johtoja ja kaapeleita asennettaessa on otettava huomioon, mitä

edellä kohdassa 4.6 on määrätty.

Maassa olevasta suojasta lähteviä putkia, johtoja ja kaapeleita asennettaessa on otettava

huomioon suojan ja sitä ympäröivän maan välinen siirtymä, jonka suuruudeksi otaksutaan

30 mm mielivaltaisessa suunnassa.  Painovoimaista viemäröintiä tai salaojitusta tehtäessä ei

tätä siirtymää kuitenkaan tarvitse ottaa huomioon.

8.3 Väestönsuojaan kuulumattomat

putket, kaapelit ja johdot

Väestönsuojan tiloihin ja sen rakenteisiin saadaan sijoittaa suojan käytön kannalta

tarpeettomia putkia, kaapeleita ja johtoja vain, mikäli erityiset syyt sitä vaativat.  Kaasu- tai

höyryputkia tai muita vaarallisia tahi myrkyllisiä aineita varten tarvittavia putkia ei saa johtaa

väestönsuojan kautta eikä sijoittaa sen rakenteisiin. Mikäli putkien murtumisesta voi aiheutua

vaaraa tai haittaa suojaa käyttäville henkilöille tai suojan laitteille, putket on voitava helposti sulkea

suojan ulkopuolella, riittävän kaukana suojasta.  Suojassa on oltava selvät ohjeet näiden putkien

sulkemisesta.

Suojan teräsbetonisten rakenteiden sisään saadaan, milloin erityiset syyt sitä vaativat,

sijoittaa putkia, kaapeleita ja johtoja niin, että ne voidaan tarvittaessa uusia suojan rakennetta

rikkomatta.  Putket, kaapelit ja johdot sijoitetaan rakenteeseen betonivalun yhteydessä

asennettuun, standardin SFS 2144 mukaisesta tai lujuudeltaan sitä vastaavasta metalliputkesta

tehtyyn asennusputkeen, jonka nimellissuuruus saa olla enintään kolmannes rakenteen

paksuudesta.  Putki on sijoitettava niin, että se ei heikennä rakennetta.  Jos rakenteeseen on

tarpeen sijoittaa useampia putkia, vierekkäisten putkien välisen keskiöetäisyyden tulee olla

vähintään kaksi kertaa niin suuri kuin niiden nimellishalkaisijoiden summa.  Rakenteen sisään

sijoitetusta putkesta ei saa olla haarautumaa väestönsuojaan.

Pieniläpimittaisten putkien, kaapeleiden ja johtojen viemistä varten rakenteeseen saadaan

sijoittaa muunlainenkin asennusputki kuin edellä on sanottu.  Asennusputken nimellissuuruus saa

tällöin olla enintään 40 mm. Muutoin noudatetaan, mitä edellä on sanottu.

Rakenteen ulkopintaan saadaan rakennepaksuutta pienentämättä ja rakennetta

heikentämättä tehdä putkia ja johtoja varten kanavia.  Jos kanava tehdään väestönsuojan kattoon,

on katon rakenteita vahvistettaessa otettava huomioon, mitä edellä väestönsuojan ja sen

kulkuteiden korkeudesta on sanottu.

Kalliota vasten olevassa lattiassa suojan ohittavat väestönsuojaan kuulumattomat lika- ja

pohjavesiviemärit on tehtävä tiiviiksi ja ympäröitävä hiekalla.  Viemäreistä ei saa olla yhteyttä

väestönsuojaan.  Näitä viemäreitä ei tarvitse varustaa sulkuventtiileillä.

Suojan rauhanaikaiseen käyttöön liittyvät vesi-, lämpö-, viemäri- ym. johdot tehdään

suojaan kuuluvia johtoja koskevien määräysten mukaisesti.

8.4 Korroosiosuojaus

Väestönsuojan ovet ja luukut, laitteet, kanavat ja putket kannattimineen sekä muut

syöpymiselle alttiit osat on tarkoituksenmukaisella tavalla tehokkaasti korroosiosuojattava.

8.5 Melu

Väestönsuojan laitteet, kanavat ja putket on tehtävä ja asennettava niin, että niiden

käytöstä ei aiheudu suojatilaan tai valvomoon häiritsevää melua.  Melutason mittaus ja melun

häiritsevyyden arvostelu saadaan suorittaa seuraavassa esitettyä tai muuta hyväksyttävää

menetelmää käyttäen.

Melutaso mitataan miehittämättömän suojatilan eri puolilta tasapainoisesti valituissa

mittauspisteissä, joiden kunkin voidaan katsoa kuvaavan pienehkön alueen keskitasoa ja joiden

korkeus lattiasta on noin 1,2 metriä.  Melutaso ei saa ylittää 75 dB(A).

8.6 Sähkömagneettinen suojaus

14 §      Milloin suojautumisen kannalta välttämättömien laitteiden toiminnan turvaaminen

sitä vaatii, nämä laitteet on suojattava sähkömagneettiselta pulssilta.

Jos väestönsuoja varustetaan pelkästään sähkökäyttöisellä ilmanvaihtolaitteistolla tai jos

suojan jäähdytyslaitteet sitä edellyttävät, suojautumisen kannalta välttämättömät laitteet on

suojattava sähkömagneettisilta vaikutuksilta.

Suojattaviin laitteisiin kuuluvat yleensä suojan ilmanvaihtolaitteisto, jäähdytyslaitteet,

varavoimakoneisto, mahdolliset hiilidioksidin poistolaitteet sekä näitä palvelevat pumput ja muut

sähköiset laitteet.  Suojattavat laitteet tulee pyrkiä keskittämään mahdollisimman hyvin niin, että

sähkömagneettinen suojaus voidaan ulottaa yhtenäisenä niiden ympärille.  Suojauksen läpi tulevien

ovien sekä kanavien, putkien, kaapeleiden ja johtojen määrän tulee olla mahdollisimman pieni.

8.7 Yhteenveto suojan laitteista

ja niiden suojauksesta

Seuraavissa taulukoissa esitetään yhteenveto väestönsuojissa tarvittavista laitteista sekä

niiden suojaamisesta tärähdyksiltä ja sähkömagneettisilta vaikutuksilta (EMP):

Teräsbetoniset S3-luokan suojat

| Ilmanvaihtolaitteiston tyyppi | Jäähdytyslaitt. | Varavoimakoneisto | EMP-suojaus | Tärähdyssuojaus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Polttomoottori- tai käsikäyttöinen | ei | ei | -*) | -**) |
| Pelkästään sähkökäyttöinen | ei | on | on | on |

Kallioon rakennettavat S3-luokan ja S6-luokan suojat

| Ilmanvaihtolaitteiston tyyppi | Jäähdyttävien pintojen määrä m2/henk. | Jäähdytyslaitt. | Varavoimakoneisto | EMP-suojaus | Tärähdyssuojaus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Polttomoottori käytt. | vähint.2,4 | ei | ei | -*) | -**) |
|  | 1,2…2,4 | on | on | ei | on |
|  | alle 1,2 | on | on | on | on |
| Pelkästään sähkökäyttöinen | vähint.2,4 | ei | on | on | on |
|  | alle 2,4 | on | on | on | on |

*) Polttomoottorikäyttöinen samoin kuin käsikäyttöinen ilmanvaihtolaitteisto eivät sisällä

toiminnan kannalta välttämättömiä sähköisiä osia eivätkä siten tarvitse EMP-suojausta.

**) Polttomoottorikäyttöinen samoin kuin käsikäyttöinen ilmanvaihtolaitteisto sisältävät

omat tärähdyksenvaimentimensa.

Hapen lisäys- ja hiilidioksidin poistolaitteet asennetaan suojaan vain poikkeustapauksissa

sen mukaan, mitä edellä kohdassa 5.14 on sanottu.

9 VALVONTALAITTEET, KAAVIOT JA OHJEET

15 §      Väestönsuojassa on oltava sen laitteiden toiminnan valvontaa ja ohjausta varten

tarvittavat valvontalaitteet sekä kaaviot ja ohjeet.

Väestönsuojassa tulee olla riittävän suurikokoinen valvontataulu, jossa on pysyvällä tavalla

kuvattuna suojan pohjapiirros sekä kaavio ilmanvaihtojärjestelmästä.

Pohjapiirrokseen merkitään kaikki ympärysrakenteissa sekä muissa painekuormille

mitoitetuissa rakenteissa suojan sisällä olevat ovet ja luukut ilmanvaihtojärjestelmään kuuluvia,

kaasutiiviinä sulkulaitteina käytettäviä ovia ja luukkuja lukuunottamatta. Lisäksi piirrokseen

merkitään numeroituina kaikki ympärysrakenteiden läpi menevissä putkissa olevat sulkuventtiilit ja

takaiskuventtiilit.

Ilmanvaihtojärjestelmän kaavioon merkitään numeroituina kaikki sellaiset järjestelmän

toiminnan kannalta oleelliset laitteet, jotka on käynnistettävä tai pysäytettävä tahi joiden

toiminta-asentoa on muutettava suojautumisen alkaessa tai siirryttäessä suojautumistilanteesta

toiseen.  Kaavioon on merkittävä myös kaikki kaasutiiviit sulkulaitteet.

Valvontatauluun tulee tehdä numeroitu luettelo edellä tarkoitetuista venttiileistä ja

laitteista.  Luetteloon merkitään kunkin venttiilin ja laitteen toiminta-asento tai käyttö eri

suojautumistilanteissa.  Asianomaiset venttiilit ja laitteet on vastaavasti merkittävä selvillä ja

riittävän suurikokoisilla numeroilla.

Valvomossa tulee lisäksi olla valvontatauluun tai seinään kiinnitettynä ohjeen suojan

laitteiden käytöstä ja rauhanaikaisesta hoidosta sekä niiden toimenpiteiden suorittamisesta, jotka

ovat tarpeen saatettaessa suojaa suojautumisen edellyttämään kuntoon.  Ohjeeseen tai muuhun

näkyvään paikkaan valvomossa on merkittävä, kuinka monelle henkilölle suoja on tarkoitettu.

Väestönsuojassa tulee olla lukitussa paikassa säilytettävä laiteluettelo, jossa laitteet on

numeroitu, sekä laitteiden ja järjestelmien käyttöselosteet ja huolto-ohjeet asianmukaisine johdotus-

ja asennuspiirustuksineen.

Milloin suojan suuruus sekä sen ilmanvaihto- ja muiden laitteiden määrä ja laatu sitä

edellyttävät, on tärkeimpien laitteiden käyntitarkkailu ja tarvittaessa myös toiminnan ohjaus

keskitettävä valvomoon.  Kaikilla laitteilla on kuitenkin oltava myös paikallinen toiminnan ohjaus.

Käyntitarkkailulamput- tai ilmaisimet sijoitetaan edellä tarkoitettuun ilmanvaihtojärjestelmän

kaavioon, johon sijoitetaan myös kaasutiiviiden sulkulaitteiden asennonilmaisimet.  Kaikki

ilmaisimet sijoitetaan asianomaisten laitteiden sijaintia vastaaville kohdille.

Edellä tarkoitettuun suojan pohjapiirrokseen sijoitetaan siihen merkittävien ovien ja

luukkujen sijaintia vastaaville kohdille niiden asennonilmaisimet.

Ovien ja luukkujen sekä kaasutiiviiden sulkulaitteiden asennonilmaisimet on tehtävä niin,

että ilmaisinlaite toimii silloin, kun vastaava ovi, luukku tai sulkulaite on täysin suljettuna.

Valvontataulun merkkilamppujen ja ilmaisimien sähkönsaanti on varmistettava esim.

liittämällä valvontataulu varavalaistuksen sähköverkkoon.  Suojaan on varattava ylimääräisiä

merkkiä- ja ilmaisinvalojen lamppuja vähintään 100 % suojaan tulevien valojen määrästä.

Enintään 1500-henkilölle tarkoitetussa väestönsuojassa ei tarvitse olla edellä tarkoitettuja

käyntitarkkailulaitteita ja asennonilmaisimia.

10 RAUHANAJAN KÄYTTÖ

16 § Väestönsuojan suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota suojan rauhanajan käytön

edellytyksiin.  Rauhanajan käyttö ei saa aiheuttaa haittaa suojan käytölle väestönsuojana.

Rauhan aikana väestönsuojaa saadaan käyttää muuhun tarkoitukseen, siten, että se yhden

vuorokauden kuluessa voidaan kunnostaa väestönsuojana käytettäväksi.  Väestönsuojassa ei saa

säilyttää sellaisia aineita tai laitteita, jotka saattavat vahingoittaa suojaa tai aiheuttaa haittaa sen

käytölle väestönsuojana.  Väestönsuojaan saadaan tehdä sellaisia rauhanajan käytön edellyttämiä

lisärakenteita ja laitteita, jotka eivät ole vaaraksi tai haitaksi väestönsuojassa oleskeleville tahi, jotka

voidaan helposti ja viivytyksettä poistaa suojasta.

Rauhanajan käyttö on pyrittävä järjestämään sellaiseksi, että suojatilaa ympäröivät

jäähdyttävät pinnat -- kallio ja rakenteet -- pysyvät mahdollisimman viileinä.  Jäähdyttäviin

pintoihin rajoittuvien tilojen lämpötila ei saa yleensä olla asuinhuoneiden lämpötilaa korkeampi.

Suojaoven aukkoon saadaan rauhan aikana sijoittaa muunlainen ovi.  Suojaovea ei

kuitenkaan saa poistaa paikaltaan.  Väestönsuojan ympärysrakenteisiin ei saa tehdä muita aukkoja,

kuin sisäasiainministeriön päätöksessä S3- ja S6-luokan väestönsuojissa tai näissä teknillisissä

määräyksissä on sanottu, jollei sisäasiainministeriö erinäisten rauhanajan käyttötarkoitusten osalta

toisin määrää.

Väestönsuojan käsikäyttöistä ilmanvaihtolaitteistoa ja polttomoottorikäyttöisen

ilmanvaihtolaitteiston polttomoottoria sekä muita vastaavia helposti kuluvia suojakäytössä

tarvittavia laitteita ei saa käyttää rauhan aikana, koekäyttöjä lukuunottamatta.  Erityissuodattimia ei

kuitenkaan saa avata koekäyttöjenkään yhteydessä.  Suojan varavoimakonetta saadaan käyttää myös

rauhanaikaisena varavoimalaitteena.  Rauhan aikana on suojan ilmanvaihtolaitteistot,

kuivakäymälän kalusteet ja muut niihin verrattavat suojan laitteet ja varusteet suojattava

tarkoituksenmukaisella tavalla niin, etteivät ne pääse rauhanajan käytön takia rikkoutumaan tai

katoamaan.

11 ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

11.1 Eräät laitteet ja varusteet

17 § 1    Seuraavat väestönsuojan laitteet ja varusteet on tehtävä sisäasiainministeriön

antamien erityismääräysten mukaisesti:

-    suojaovi VO-1, SO-3 ja SO-6

-    suojaluukku VL-1, SL-3 ja SL-6

-    paineventtiili

-    kaasutiivis sulkulaite

-    esisuodatin

-    ilmanvaihtolaitteisto

-    erityissuodatinlaitteisto

-    tuloilmaventtiili

-    polttomoottorikäyttöinen poistoilmanpuhallin

-    ylipaineventtiili

-    ylipainemittari

-    hiilidioksidin poistolaitteessa käytettävä kalkki

-    irrallinen varavesisäiliö

-    polttomoottorikäyttöinen pumppu

-    paineaallon vaimennuslaite viemärissä

-    läpivientikappale

-    kuivakäymälän kaluste

-    tärähdyksen vaimennin

-    varavalaistuslaitteet.

Kun laite tai varuste on hyväksyttävästi läpäissyt sille määrätyn tyyppitarkastuksen,

sisäasiainministeriö myöntää hakemuksesta valmistajalle oikeuden käyttää erityistä

tarkastustunnusta, joka osoittaa laitteen tai varusteen täyttävän edellä olevat vaatimukset.  Eräiden

laitteiden ja varusteiden osalta on tarkastustunnuksen käytön ehtona myös se, että laitteen tai

varusteen todetaan sille määrätyssä laadunvalvonnassa jatkuvasti täyttävän laitetta tai varustetta

koskevat vaatimukset.

17 § 2    Sisäasiainministeriö voi antaa määräyksiä muistakin väestönsuojan laitteista

ja varusteista.

Mikäli osoittautuu tarpeelliseksi, sisäasiainministeri voi antaa määräyksiä sellaisistakin

väestönsuojan laitteista ja varusteista, jotka eivät sisälly edellä olevaan luetteloon.

11.2 Teknilliset määräykset

18 §      Sen lisäksi, mitä tässä päätöksessä on sanottu, on noudatettava sisäasiainministeriön

S3-luokan ja S6-luokan väestönsuojista erikseen antamia teknillisiä määräyksiä.

Nämä teknilliset määräykset S3- ja S6-luokan väestönsuojista on annettu tässä julkaisussa.

11.3 Väestönsuojan tarkastus ja hoito

19 § 1    Tarkastavalle viranomaiselle on viimeistään loppukatselmuksen yhteydessä

esitettävä luotettava selvitys siitä, että väestönsuoja laitteineen ja varusteineen toimii siten, kuin

tässä päätöksessä ja 18 §:ssä tarkoitetuissa teknillisissä määräyksissä on määrätty.

Väestönsuojeluasetuksen 15 §:n mukaisesti rakennusluvan myöntävän viranomaisen on

valvottava, että rakentamissuunnitelmaan sisältyy väestönsuoja silloin, kun se on rakennettava, ja

että suoja sijaintinsa, kokonsa, lujuutensa ja muun rakenteensa  sekä teknillisten laitteittensa

puolesta täyttää säädetyt ja määrätyt vaatimukset.  Väestönsuojien rakentamisen valvonnassa ja

tarkastuksessa on väestönsuojeluasetuksen

16 §:n 1 momentin mukaisesti noudatettava, mitä rakennustarkastuksesta on säädetty.

Saman pykälän 2 momentin mukaisesti myös väestönsuojeluviranomaisilla on valta tarkastaa

väestönsuojia ja niiden rakennustöitä.

Väestönsuojeluasetuksen 21 §:n 7 momentin mukaisesti kunnallisen

väestönsuojelulautakunnan tehtävänä on muun muassa antaa ohjausta väestönsuojien

suunnittelussa, seurata niiden rakentamista, antaa niitä koskevia lausuntoja ja tehdä esityksiä

rakennusluvan myöntäville viranomaisille ilmenneiden puutteiden korjaamiseksi.

Edellä olevassa sisäasiainministeriön päätöksen S3- ja S6-luokan väestönsuojista 19 §:n 1

kohdassa tarkoitetun luotettavan selvityksen voi antaa asiantunteva puolueeton tutkimuslaitos tai

muu puolueeton asiantuntija suoritetun asianmukaisen käyttökokeen perusteella.  Selvitys tulee

antaa kirjallisena rakennustarkastajalle ja väestönsuojelulautakunnalle.

Käyttökokeen yhteydessä väestönsuojan tiiveys on mitattava.  Tiiveys mitataan suojan

ollessa raitisilmakanavaa lukuunottamatta sulkutilannetta vastaavasti suljettuna.  Suojaan on saatava

100 Pa:n (10 mmvp) ylipaine, kun ilmanvaihtolaitteistolla otetaan suojaan ilmavirta, jonka suuruus

on 30 % suodatusilmavirrasta.

19 § 2    Väestönsuojan omistajan on huolehdittava suojan sekä sen laitteiden ja

varusteiden jatkuvan käyttökunnon säilyttämisestä samoin kuin siitä, että suoja viipymättä voidaan

kunnostaa väestönsuojana käytettäväksi.

Väestönsuojaa sekä sen laitteita ja varusteita on myös rauhan

aikana hoidettava huolella

niin, että suoja jatkuvasti pysyy asianmukaisessa käyttökunnossa.  Suoja tulee voida milloin tahansa

yhden vuorokauden kuluessa saattaa suojautumisen edellyttämään kuntoon.

Väestönsuojeluasetuksen 17 §:n mukaisesti ei väestönsuojan rakenteeseen ja laitteisiin saa

ilman rakennusluvan myöntävän viranomaisen lupaa tehdä muutoksia sen jälkeen, kun suoja on

säädetyssä järjestyksessä tarkastettu ja hyväksytty.

19 § 3    Väestönsuojeluviranomaisten on tarkastettava valmiit väestönsuoja

määräajoin sekä annettava tarvittaessa suojien kunnostamista ja hoitoa koskevia määräyksiä ja

ohjeita.

Väestönsuojeluasetuksen 21 §:n 7 momentin mukaisesti kunnallisen

väestönsuojelulautakunnan tehtävänä on muun muassa valvoa, että väestönsuojat on jatkuvasti

pidettävä kunnossa.  Tätä varten ovat väestönsuojelulautakunnat määränneet henkilöitä, jotka

suorittavat valmiiden väestönsuojien tarkastukset enintään viiden vuoden väliajoin.

Sisäasiainministeriö on antanut väestönsuojelulautakunnille erityisen suojien

tarkastusta koskevan ohjeen (SM kirje n:o 332/770/73,

02.04.1973).

11.4 Väestönsuojien luettelointi

20 § 1    Rakennuslupaa haettaessa on rakennusluvan myöntävälle viranomaiselle

jätettävä edelleen väestönsuojelulautakunnalle toimitettavaksi tiedot väestönsuojan koosta ja

sijainnista.

20 § 2    Viimeistään loppukatselmuksen yhteydessä on toimitettava tarkastavalle

viranomaiselle edelleen väestönsuojelulautakunnalle luettelointia varten toimitettavaksi tarpeelliset

piirustukset ja muut selvitykset.

Rakennuslupahakemuksen yhteydessä on annettava väestönsuojan lujuutta, henkilömäärää,

ilmanvaihtolaitteita, varustusta ja rauhanajan käyttöä koskevat tiedot kaksin kappalein täytettävällä

vahvistetulla lomakkeella (ilmoitus väestönsuojasta, SM:n vss-lomake n:o 21, Kunnallispaino).

Tässä yhteydessä annetaan myös suojaa esittävä väestönsuojapiirustus, johon tulee

sisältyä suojan sijaintia selvittävä kartta (pohjana ote asemakaavasta) sekä pohja- ja

leikkauspiirustukset (1:1000).  Piirustuksista tulee ilmetä väestönsuojan rakenne ja sijainti

kiinteistössä sekä suojaa ympäröivien tilojen käyttö.  Niissä tulee näkyä myös sisääntuloteiden,

varauloskäytävien ja ilmanvaihtoaukkojen sijaintia ja rakenteita koskevat tiedot.  Putkijohdoissa

olevien sulkuventtiilien sijainti tulee esittää sekä kiinteistön liittymäjohtojen (katusulku) että itse

suojan osalta.

Kaikki annetut tiedot ja piirustukset tarkistetaan ja korjataan tarvittaessa ennen

loppukatselmusta tehtävän käyttökokeen ja 19 § :n 1 kohdassa tarkoitetun selvityksen aikana.

Nämä tarkistetut asiakirjat luovutetaan viimeistään loppukatselmuksen yhteydessä kaksin kappalein

tarkastavalle viranomaiselle.  Asiakirjojen tarkoituksena on tehdä mahdolliseksi

väestönsuojeluviranomaisten tarkastustoimenpiteet ja kriisiaikaisen huollon järjestämisen sekä

helpottaa pelastusmiehistön työtä mahdollisten vaurioiden sattuessa.

11.5 Erinäiset suojatilat

21 § 1    Milloin väestönsuojeluelimiä varten rakennettava johtopaikka tai muu

vastaava toiminnallinen suoja, viestikeskusten ja -yhteyksien varmentamiseksi rakennettava tai muu

siihen verrattava, pääasiallisesti laitteiden suojaamiseen tarkoitettu suojatila tehdään lujuudeltaan

S3- tai S6-luokan väestönsuojaa vastaavaksi, sen rakentamisessa on noudatettava tämän päätöksen

määräyksiä niiltä osin, kuin se suojatilan käyttötarkoitus huomioon ottaen on mahdollista.

Pääosa näistä määräyksistä käsittelee väestönsuojelulain 9§:ssä tarkoitettuja yhtä tai

useampaa rakennusta varten tehtyjä väestönsuojia ja lain 10 ja 11 §:issä tarkoitettuja liikkuvaa ja

muuta yleisöä varten tehtyjä suojia sekä muita esimerkiksi väestönsuojelulain 4 §:n perusteella

työpaikkojen henkilöstöä varten tehtäviä pääosiltaan ihmisten suojaamiseen tarkoitettuja suojatiloja.

Erinäisillä suojatiloilla tarkoitetaan tässä väestönsuojelulain 3, 4 ja 5 §:n vaatimia toiminnan

jatkuvuuden turvaamiseksi ja omaisuuden suojaamiseksi sekä johtamistoimintaa varten tehtäviä

suojatiloja ja -rakenteita.

Kaikista erilaatuisista toiminnallisista suojista ja laitesuojista ei ole tarkoituksenmukaista

antaa erillisiä täydellisiä määräyksiä, koska näille suojatiloille asetettavat vaatimukset ovat monilta

osin samanlaiset, kun varsinaisia väestönsuojia koskevat vaatimukset.  Kuitenkin väestönsuojia

koskevista määräyksistä on toiminnallisten suojien ja laitesuojatilojen erilaisen käyttötarkoituksen

takia eräiltä kohdin, erityisesti ilmanvaihto- ja muita laitteita koskevilta osin, tarpeen poiketa niiden

käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla.

21 § 2    Sairaaloiden ja hoitolaitosten väestönsuojat sekä muut vastaavat suojatilat

on tehtävä ottaen huomioon niiden käyttötarkoituksen asettamat erityiset vaatimukset.

Sairaaloiden ja hoitolaitosten väestönsuojia sekä muita vastaavia suojatiloja suunniteltaessa

ja rakennettaessa on otettava huomioon potilaiden ja hoidettavien heikosta fyysisestä kunnosta tai

poikkeuksellisesta ikäjakautumasta aiheutuvat erityiset vaatimukset.  Nämä saattavat edellyttää

kuljetusteiden järjestämistä, suojatilan suurentamista vuodepaikkojen ja hoitotoimenpiteiden

suorituksen vaatimalla määrällä, ilmanvaihdon ja valaistuksen tehostamista, varavoiman ja veden

saannin erityisjärjestelyjä sekä suojan muuta varustamista sen käyttötarkoituksen vaatimalla tavalla.

Tällaisia suojatiloja ei yleensä voida varustaa käsikäyttöisillä ilmanvaihtolaitteistoilla, koska ne

henkilöt, joille suojat on tarkoitettu, eivät ole kykeneviä laitteistoja käyttämään.

22 §      Sisäasiainministeriö voi erityisistä syistä myöntää helpotuksia tämän päätöksen

määräyksistä.  Helpotuksen saamista koskeva hakemus on riittävästi yksilöitynä ja perusteltuna

jätettävä asianomaiselle rakennustarkastusviranomaiselle, joka lähettää hakemuksen lausuntonsa

ohella sisäasiainministeriölle.

Samaa menettelyä sovelletaan myös haettaessa helpotusta näissä teknillisissä määräyksissä

olevista määräyksistä.

11.7 Voimaantulo

23 §      Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1976.

Nämä päätöksen perusteella myöhemmin julkaistut teknilliset määräykset tulevat voimaan

heti julkaisun yhteydessä.  Ne korvaavat aikaisemmin noudatetut lähes samansisältöiset

määräysluonnokset.